BIZTONSÁGI ADATLAP

A Kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet, valamint a 33/2004. (IV.26.) ESzCsM. rendelet szerint.

Kiállítás kelte: Budapest, 2008. 03. 10.

1.) Készítmény neve: 	Tükör vasaláskönnyítő aeroszol 400 ml

Gyártó cég neve: 		CAOLA-ALFA Kozmetikai Zrt.

cím: 			1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

# Telefon.: 		36/1-4649300

# Fax:			36/1-4649381

2.) Összetétel:

| Veszélyes anyagok | CAS szám | # EINECS szám | Koncentráció tartomány m/m % |
| --- | --- | --- | --- |
| # Propán-bután | 74-98-6/106-97-8 | # 200-827-99/203-448-7 | 12,00 |
| # Nátrium-nitrit | 7632-00-0 | # 231-555-9 | <0,10 |
| # Nátrium-benzoát | 532-32-1 | # 208-534-8 | <0,50 |
| NH4OH 25 %-os oldat | 1336-21-6 | 215-647-3 | <0,10 |

3.) Veszélyesség szerinti besorolás:

Az összetevők alapján becsléssel megállapítva: A rendelkezésre álló adatok alapján a szerepelő vegyi anyagok koncentrációját is alapul véve a készítmény nem veszélyes, de figyelembe kell venni az aeroszolos kiszerelést.

Veszélyszimbólum:	F+ Fokozottan tűzveszélyes

| ##### R 12 | Fokozottan tűzveszélyes |
| --- | --- |
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet |
| S 16 | Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás |
| S 23 | A keletkező permetet nem szabad belélegezni |

4.) Elsősegélynyújtás:

Bőrre kerülve: az anyaggal szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett területet bő vízzel és szappannal le kell öblíteni.

Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítani kell a szabad légzést, nyugalomba kell helyezni és panasz esetén orvoshoz kell fordulni

Szembe jutva: A szemet bő vízzel azonnal percekig folyó víz alatt kiöblíteni, tartós panasz esetén orvoshoz fordulni.

Lenyeléskor: a termék aeroszol formáját figyelembe véve a termék lenyelése nem valószínű

5.) Tűzveszélyesség:

Fokozottan tűzveszélyes.

Tűz esetén használjon száraz por- illetve haboltót!

Tűzoltó védőfelszerelések: a szokásos védőszerelések alkalmazandók.

Minden aeroszol palackban túlnyomás van. Magas hőmérsékleten és tűzben robban. Robbanás után gáztartalmát elveszti, amely rendkívül gyúlékony (propán-bután).

6.) Óvintézkedések baleset esetén:

A véletlenül kiömlött anyagot- védőfelszerelésben- fel kell takarítani. A kiömlött készítményt folyadékfelszívó anyaggal (homok, fűrészpor) kell felitatni és a maradékot bő vízzel lemosni.

Személyes szennyeződéskor vegye figyelembe a 4. pontban leírtakat.

7.) Kezelés és tárolás:

Eltarthatóság:		24 hónap

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Ne permetezze élelmiszerre, emberre! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet!

Aeroszolt tartalmazó raktárakat legalább félórát tűzálló szerkezettel kell leválasztani, és a helyiséget szellőztetni kell, különösen ha mélyraktár. Nagy nyitott raktárak a legmegfelelőbbek a tárolására. Kerülje aeroszolok mély helyiségben történő tárolását.

8.) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés (használat) feltételei

Használati utasítás és a figyelmeztetések betartása esetén a használat védőfelszerelést nem igényel. A munkavégzés közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Használati javaslat: Használat előtt a palackot rázza fel és30-40 cm távolságból egyenletesen permetezze a készítményt a vasalandó ruhadarabra. Alkalmazásakor vegye figyelembe a textíliára ajánlott kezelési útmutatót.

9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés				túlnyomásos aeroszol

Tűzveszélyesség:			Fokozottan tűzveszélyes

Illat:					Illatosított

Belső nyomás:			max. 5,0 bar 25 C-on

10.) Stabilitás és reakciókészség:

Kerülendő körülmények: 50 C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó. Még használat után se szúrja ki vagy dobja tűzbe.

Kerülendő anyagok: ne keverje más háztartási tisztítószerekkel

Veszélyes bomlástermékek: nem ismeretesek.

11.) Toxikológiai adatok:

Toxikológiai veszély nem ismert.

12.) Ökotoxicitás:

Propán-bután tartalma gyorsan párolgó gáz, amely elegyedik a levegővel. A palackból kiengedve gyorsan szétoszlik. Fotokémiai reakciók során lassan bomlik.

13.) Hulaldékkezelés, ártalmatlanítás:

Háztartási felhasználás esetén kommunális hulladékként kezelhető. 50 C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Még használat után se szúrja ki vagy dobja tűzbe.

14.) Szállítási adatok:

UN 1950

Tengeren: IMDG 2. osztály; szállítási név: aeroszol

Szárazföldön: ADR/RID 2. osztály 5 A; szállítási név: aeroszol

15.) Szabályozási információk:

Veszélyjele:	F+ Fokozottan tűzveszélyes

| ##### R 12 | Fokozottan tűzveszélyes |
| --- | --- |
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet |
| S 16 | Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás |
| S 23 | A keletkező permetet nem szabad belélegezni |

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44//2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

eljárásról, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM rendelettel módosítva

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek

2000. évi XLIII: törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI.15.) Korm rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeiről

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi

követelményeinek minimális szintjéről

2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki

követelményeinek megállapításáról

35/1996. (XII.29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladék jegyzékéről

26/1996. (VIII.28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között

foglalkoztatott munkavállalók expozíciós idejének korlátozásáról

16.) Egyéb:

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. A biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem arra szolgálnak, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálják.