BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2008. május 20.

- A készítmény neve: Dymosept fertőtlenítő tisztítószer fenyő illattal

750 ml, 1500 ml, 5000 ml

Gyártó cég neve: DYMOL Kft.

cím: 2143. Kistarcsa, Raktár krt.1.

#### Tel/fax: 06-28/470-500; 470-292

Forgalmazó cég neve:  azonos a gyártóval

Sürgősségi telefon: ETTSZ zöld szám 06 80 201199

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2.     	Veszélyesség szerinti besorolás:

Veszélyjele: Xi irritatív megfelelő piktogram

Veszélyszimbólum: Xi-nek megfelelő piktogram            Xi

irritatív

(Megjegyzés: narancssárga alapon, fekete rajz)

A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R mondatok:

R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R36/38 Szem és bőrizgató hatású

A környezetre kritikus veszélyforrások: nem ismeretesek

3.       Összetétel: klóralapú fehérítőszer, anionos felületaktív anyagok, illatanyag.

Veszélyes anyag tartalom:

| # CAS # Szám | # EINECS szám | ## Megnevezés | % | # Veszélyjel | ##### R mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7681-52-9 | 231-668-3 | Nátrium- hipoklorit oldat, (aktív klór15%) | <5 (aktív klór) | C | 31-34 |
| 1310-73-2 | 215-185-5 | ### Nátrium hidroxid | 0,1-1 | # C | 35 |
| 68891-38-3 3088-31-1 61788-90-7 | 500-234-8 221-416-0 263-016-9 | Anionos felületaktív anyagok | 1-10 0,1-1 <0,1 | Xi Xi Xi | 36/38 36/38 38-41 |

4.	Elsősegélynyújtás

A felhasználás munkaegészségügyi veszélye: A termék használata során a szembe, bőrre juthat és azt károsíthatja.

Belégzés esetén: a hypo szagra érzékeny személyek kerüljék a belégzést, ill. jól szellőztetett helységben használják!

Bőrre jutás esetén: a szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni és a bőrt azonnal folyó vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén: legalább 5 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó mozgatása közben. Tartós panasz esetén a sérültnek szakorvoshoz kell fordulnia.

Lenyelés esetén: a szájüreget tiszta vízzel ki kell öblíteni, bőségesen vizet kell inni. Hánytatni nem szabad. Azonnal orvoshoz kell fordulni, a flakont és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

5.	Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes

  - Tűzoltás: A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg.

Tűzoltáshoz alkalmazható oltószer: víz, hab, por, CO2

Tűzoltásnál egyéni védőfelszerelést kell alkalmazni „A” szűrőbetéttel.

- Óvintézkedés baleset esetén

  - Személyi védelem

Kiömlés esetén védőkesztyű használata indokolt.

Szemvédelem: védőszemüveg

Légzésvédelem: A gőzöket nem szabad belélegezni

  - Kiömlés esetén

a kiömlött termék feltakarításához (nagyobb mennyiség kiömlése esetén)folyadékfelszívó anyagot (homok, tőzeg, fűrészpor) használjunk.

  - Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és kezelés nélkül a közcsatornába juttatni nem szabad.

- Kezelés és tárolás

Kezelés:

Használati utasítás szerint.

Tárolás:

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől, hőforrástól védett, fagymentes, jól szellőző helyen, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet

Csomagolás: pattintós rögzítésű zárókupakkal ellátott PE flakonban, menetes rögzítésű kupakkal ellátott PE flakonban vagy tépőzáras kupakkal PE kannában.

Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

Tárolásnál és telephelyen belüli szállításnál be kell tartani a 4/1997 (II.21)NM rendelet 8 sz. mellékletében foglaltakat.

- Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

  - műszaki intézkedések

Külön nem szükséges.

  - Egyéni védelem

Be kell tartani a használati utasításban foglaltakat. Ne használjuk más szerekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (Cl2) keletkezhet!

Munkahelyi levegőben megengedett magyarországi határértékei:

| # Veszélyes anyag neve | # CAS szám | ## Határértékek ( mg/m3 ) |
| --- | --- | --- |
| Klór | 7682-50-5 | ÁK: 1,5 CK:1,5 |

A készítmény felhasználása háztartásokban valamint nagykonyhákon élelmezés toxikológia szempontból nem esik kifogás alá.

A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek.

Körültekintően, óvatosan végzett munkával meg kell előzni a készítmény szembe, bőrre jutását. A készítménnyel történő takarítást jól szellőztetett helységben végezzék. A munka befejezésekor alapos kézmosás szükséges. Gondoskodni kell a munka utáni tisztálkodási lehetőségekről. Érzékeny bőrűek használjanak gumikesztyűt. Munkavégzés közben étkezni, dohányozni nem szabad!

- Fizikai-kémiai jellemzők:

  - Fizikai állapot:

- halmazállapot: viszkózus folyadék

- szín: világos sárga

- szag: fenyő illat

  - aktív klórtartalom: min. 15 g / l

  - 1%-os oldat pH-ja: 10,5-11,5

  - sűrűség (20 oC-on): 1,05-1,10 g/cm3

  - oldékonyság: vízzel korlátlanul elegyedik.

- Stabilitás és reakciókészség

A termék tárolása során veszít az aktívklór tartalmából. Fénytől, hőtől óvni kell a tárolás során.

A termék Nátrium-hipokloritot és lúgoldatot tartalmaz. Ne keverje savas készítménnyel!

Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű felhasználásnál és szakszer

ű tárolásnál nincsenek.

- Toxikológiai információk

A termék toxicitását a bőrre és nyálkahártyára kifejtett irritatív hatása határozza meg. Szembe jutva vagy lenyelés esetén maradandó károsodást okozhat.

Szenzibilizáló hatás: nem ismeretes.

12.	Ökotoxikológiai adatok

A termék vízminőséget veszélyeztető anyagokat tartalmaz, de a felhasznált felületaktív anyagok biológiai lebonthatósága > 80%

A felhasznált Nátrium-hipoklorit lebomlásakor nem veszélyes anyagok, só és víz keletkeznek.

Élővízbe, közcsatornába és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem szabad.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek.

Európai Hulladék Katalógus szerinti kódszám:060205

Kezelésükre a 16/2001(Vll.18)KöM rendeletben foglaltak az irányadók.

Tilos a terméket és annak maradékait talajba, élővízbe és hígítás nélkül

közcsatornába juttatni.

14.    Szállításra vonatkozó előírások

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint:

ADR osztály és sorszám:       8,41.b

Veszélyt jelölő sorszám:         80

Azonosítószám:                      1823

Veszélyességi bárca száma:   8

15.    Szabályozási információk

Veszélyszimbólum: Xi-nek megfelelő piktogram            Xi

irritatív

(Megjegyzés: narancssárga alapon, fekete rajz)

A veszélyes készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38: Szem- és bőrizgató hatású

A veszélyes készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S1/2 Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó

## S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S28 Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni

S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a flakont és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S50 Savval nem keverhető

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók

  - Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról

  - Veszélyes anyagok

44/2000. (XII.27.) EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

szóló 44/2000. (XII.27.) módosításáról

  - Veszélyes hulladék

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

16/2001. (X.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

  - Vízszennyezés

203/2001. (X.26.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

204/2001. (X.26.) Kormányrendelet a csatornabírságról

6/2001. (II.28.) KöM rendelet a mosó-és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól.

15.5.  Tűzvédelem

35/1996.(XII.29.) BM rendelet és országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról és az azt módosító 9/2000. (II.16.) BM rendelet.

  - Szállítás

28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról

szóló Európai megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi szóló

20/1979 (IX.18.) KPM rendelet módosításáról.

- Egyéb

R mondatok listája:

R 31: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 34: Égési sérülést okoz

R 35: Súlyos égési sérülést okoz

R 36/38: Szem és bőrizgató hatású

R 38: Bőrizgató hatású

R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem arra szolgálnak, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálják.

Kistarcsa, 2008. május 20.

Dymol Kft.

2143 Kistarcsa, Raktár krt.1.