sano® Bruno’s Enterprises Ltd.

Neve-Neeman Industrial Zone,

Hod-Hasharon, 45241

Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233

IZRAEL

www.sano.co.il

Kiállítás kelte: 2009. szeptember 15.

Verziószám: 1.0. (HU)

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerinti

BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1.	A termék megnevezése:	Sano Mildew Remover - penészeltávolító

1.2.	A termék jellege és felhasználása:	nátriumhipoklorit tartalmú folyékony penészeltávolító szer

1.3	Gyártó:			SANO Bruno’s Enterprises Ltd.

Neve-Neeman Industrial Zone , Hod-Hasharon, 45241
 	Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233
 	ISRAEL

1.4.	Magyarországi importáló/forgalmazó: Sano Bruno Hungary Kft.

cím: 1151 Budapest Harsányi Kálmán u. 83.

telefon: +36-1-271-0568		Fax:+36-1-307-5269

Felelős személy: Grinshtein Menachem

Email: sanobruno@invitel.hu

1.5.	Sürgősségi telefonszám: Telefon a nap 24 órájában: + 36 1 476-6464	Fax: + 36 1 476-1138

Díjmentesen hívható a nap 24 órájában: + 36 80 201-199

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2.	A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Veszélyek az emberi egészségre:	Az EU irányelvek alapján ez a termék irritatív (Xi).

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38:	Szem- és bőrizgató hatású.

Savakkal érintkezve klórgáz fejlődik.

Belégzés: 	Gőzeinek belégzése légzőszervi irritációt (orr-torok) okozhat. Köhögést, torokfájást okozhat.

Bőrrel való érintkezés:		Bőrirritációt okozhat.

Szemmel való érintkezés:	Szembe kerülve súlyos irritációt okozhat.

Lenyelés:	Hasi fájdalom, égő érzés, köhögés, hasmenés, torokfájás, hányinger.

- 3.	ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

Kémiai forma:		Folyékony tisztítószer.

Az alábbi anyagokat tartalmazza:

| CAS | EINECS | Megnevezés | Koncentráció | Jelölés | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310-73-2 | 215-185-5 | Nátriumhidroxid | Max. 1,0 g/L | C | R 35 |
| 7681-52-9 | 231-688-3 | Nátrium hidroklorid (aktív klór) | 34-35 g/l | C | R 31, R 34 |
| 1643-20-5 | 216-700-6 | Amfoter felületaktív anyag | <5,0% | Xi | R 38, R 41 |

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés esetén:

A sérültet vigyük friss levegőre. Panasz, rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz esetén forduljunk szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

A szemhéjakat széthúzva tartva, öblítse ki a szemet bőséges vízzel. Forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén:

Vízzel mossa ki a szájüreget. A sérülttel itasson vizet. Ne hánytassa! Azonnal forduljon orvoshoz. Ne próbálja meg semlegesíteni!

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltószer:		Por, vízpermet, hab, széndioxid.

Különleges veszélyek:	Nem gyúlékony. Tűzben izgató vagy mérgező gőzöket (vagy gázokat, mint a szabad klór) bocsát ki.

6.	INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Kerülni kell a gőzök belégzését. Semleges, nem gyúlékony anyaggal itassa fel (pl.: vermikulit, száraz homok, föld). A szennyezett felületeket vízzel alaposan mossa le. A savakkal való érintkezést kerülni kell. A hulladék gyűjtésére fém tartályokat nem szabad használni.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Gyermekektől távol tartandó. Kerülje a kiömlést. A termék szemizgató hatású, kerülje a szembe jutást.

Ne keverje ammóniával vagy savakkal, mert mérgező gőzök keletkezhetnek.

Ne használja újra a kiürült tartályt.

Tárolás:

Savaktól elkülönítve. Szorosan lezárva, hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Gyúlékony anyagoktól elkülönítve tárolandó.

8.	AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM

Akadályozza meg a párolgást.

Fogyasztói:

Normál felhasználási körülmények mellett légzésvédelem, kéz, vagy bőrvédelem nem szükséges.

Kerülje a szembe kerülést.

Ipari:

Légzési védelem: 	Normál felhasználási körülmények mellett nem szükséges.

Szemvédelem:		Védőszemüveg

Kézvédelem:		Viseljen védőkesztyűt (PVC) ha hosszabb ideig érintkezik a bőrével.

Bőrvédelem:		Használjon védőruházatot. Bőrvédőkrém használata javasolt. A szennyezett védőruházatot vesse le.

Ragaszkodjon a szokásos elővigyázatossági intézkedések betartásához a vegyszerek kezelésekor.

Munkahelyi levegőre vonatkozó határértékek:

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását:

nátriumhidroxid	 ÁK - érték: 2 mg/m3		CK - érték: 2 mg/m3

A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

Fizikai forma:					Folyadék

Szín:						színtelen

Szag:						klór

Sűrűség 20 °C-on: 				1,050-1,070

Aktív klór (g/l):					34-35

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

A termék elbomlik hő hatására, savakkal történő érintkezéskor, fény hatására és mérgező, illetve maró hatású gázokat bocsát ki, beleértve a klórgázt. A termék vízben gyenge lúgos kémhatású.

Elkerülendő körülmények:

Hő, közvetlen napfény.

Elkerülendő anyagok:

Metanol, erős savak, ammónia, szerves anyagok (fa, rost, papír, olaj).

Veszélyes bomlástermékek:

Szabad klór

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Akut mérgező képesség:

A termék bőr- és szemizgató hatású. Gőzeinek belégzése irritálhatja a légzőszervet.

Használata a bőrt kiszáríthatja.

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményben található felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004-es számú, tisztítószerekről szóló (EK) Rendelkezésben megállapított biológiai bonthatósági kritériumnak.

Ezért a termék biológiai bonthatóság %-a több mint 80%.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Termék:

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

Csomagolás:

A kiürült csomagolás kommunális hulladékkal együtt kezelhető

EWC-kódszám: 20 01 29 (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek)

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint jelölésköteles:

Hatályosan a HIPOKLORIT OLDAT, Csomagolási csoport: III, UN 1791, Veszélyességi Osztály: 8

15.	SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Jelölés:	Xi (Irritaív)

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 36/38 Szem- és bõrizgató hatású.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell

mutatni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 50 Savakkal nem keverhető

Egyéb tisztítószerrel együtt nem szabad használni. Savakkal érintkezve klórgáz fejlődik.

Címkén feltüntetendő komponens: nátriumhipoklorit 32-35 g/L

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27) EüM rendelet. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH).

- 15.2.	Munkavédelem:

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

- 15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

- 15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet

16.	EGYÉB INFORMÁCIÓK

A jelen adatlapon (SDS) szereplő R-mondatok jelentése:

R 31	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. (szabad klór)

R 34	Égési sérülést okoz.

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású.

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat.

A használatot megelőzően olvassa el a teljes címkét!

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2008. június 3-án felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

A jelen információ célja kizárólag a termék kezelése során betartandó biztonsági intézkedések leírása.

A termék nem megfelelő módon történő kezelésből eredő személyi sérülésért és károsodásért nem vállalunk felelősséget.