BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Evatriol

Felhasználási javaslat:	háztartásvegyipari termékek anionos felületaktív anyaga.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény anionos tenzidek vizes oldata.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ammónium-alkilszulfát |  20 % | 68081-96-9 | 268-364-5 | Xi | R 36/38 |
| Dodecilbenzol-szulfonsav sója | < 10 % | 25155-30-0 | 246-680-4 | Xn | R 22 R 37/38-41 |
| Trietanolamin | < 3 % | 102-71-6 | 203-049-8 | Xi | R 36/38 |

- Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a szemet mérsékelten irritálhatja, a bőrt kiszáríthatja.

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Ne hánytassuk. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Lobbanáspont:	forr, nem lobban

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába élő-és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt fel kell itatni (homok, föld), össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, jól szellőztethető, száraz, hűvös helyen tárolandó. Fénytől, hőforrástól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: közvetlen érintkezéskor - zsíroldó hatása miatt - a bőrt kiszáríthatja, érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső:	színtelen, vagy halványsárga színű viszkózus folyadék

pH (1%-os vizes oldatban):	7-8

Sűrűség, g/dm3:	kb. 1,05

Oldhatóság:	vízben, alkoholban korlátlanul oldódik

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Ammónium-alkilszulfát: LD50 (patkány, orális) > 2000 mg/kg. Nem ártalmas anyag. A száj és a felső nyelőcső bizonyos fokú irritálását okozhatja. Jelentős mértékben irritálhatja a bőrt hosszadalmas érintkezés esetében. Kísérleti körülmények alatt jelentős szemirritálást okozott, maradandó sérülések lehetségesek.

Dodecilbenzol-szulfonsav só: akut toxicitás: LD50 (patkány, orális): 438 mg/kg, LD50 (egér, orális): 1330 mg/kg, LD50 (egér, intravénás): 105 mg/kg. Bőr: közepes irritáló hatás 20 mg/24 óra (nyúl). Szem: súlyos irritáló hatás 0,25 mg/24 óra (nyúl). Belégzés: irritálja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust. Lenyelve: ártalmas.

Trietanolamin: LD50 (patkány, orális)  8000 mg/kg, LD50 (nyúl, orális)  7400 mg/kg. Bőr: vörösödés, viszketés, enyhe irritáció. Szem: enyhe irritáció.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Ammónium-alkilszulfát: nem szabad felületi vizekbe bocsátani.

# Dodecilbenzol-szulfonsav só: az anyag savas kémhatású, szennyvíztisztítóba csak előzetes semlegesítés után engedhető. Toxicitás hal (Leuciscus idus) EC/LC50 1-10 mg/l/96 óra.

Trietanolamin: haltoxicitás: LC50 (Leuciscus idus) 10 000 mg/l/96 óra, algatoxicitás: EC/LC50 750 mg/l/48 óra. Felszíni-és talajvízbe, csatornába jutást meg kell akadályozni. Vízminőség-veszélyességi osztály: 1.

# A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 21.