BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Dorina G3

#### Egyfázisú, fertőtlenítő hatású, folyékony gépi mosogatószer

Felhasználási javaslat:	élelmiszeriparban, közétkeztetésben, vendéglátásban (húsipar, tejipar, éttermek, üzemi konyhák, szociális otthonok stb.) egyfázisú, fertőtlenítő hatású gépi mosogatásra.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény lúgot, nemionos felületaktív anyagot, alkoholt és komplexképzőt tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-hidroxid | < 7% | 1310-73-2 | 215-185-5 | C | R 35 |
| Etil-alkohol | < 1% | 64-17-5 | 200-578-6 | F | R 11 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 	C	Maró

A készítményre vonatkozó R mondatok:	R 35	Súlyos égési sérülést okoz

4.	Elsősegélynyújtás**

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Tünetek: égő érzés, torokfájás, köhögés. Elsősegély: friss levegő, szellőztetés, nyugalom.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell mosni.

Tünetek: maró érzés, vörösesség, hólyagok. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Tünetek: égő érzés, vörösesség, fájdalom, homályos látás.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, hánytatni tilos. Sok vizet kell itatni.

Tünetek: égő érzés, hasi fájdalom. Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Lobbanáspont: 	forr, nem lobban

6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk. Minden gyújtóforrást el kell távolítani.

Csatornába élő- és talajvízbe, jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt nem éghető folyadékfelszívó anyaggal (őrölt mészkővel, homokkal, földdel, inert adszorbenssel) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiömlés élő vízbe: nagy mennyiség élő vízbe történő kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságot.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó. Savtól és savas készítményektől, fémektől (alumínium, cink, ón, ólom stb.) és ammónium sóktól, hőtől, hőforrástól védve tárolandó. Használata közben enni, inni és dohányozni tilos. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a bőrre kerül, folyóvízzel azonnal le kell mosni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését, belégzését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő.

AK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3, CK (nátrium-hidroxid): 2 mg/m3. Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

AK (etil-alkohol): 1900 mg/m3, CK (etil-alkohol): 7600 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	ülepedésre hajlamos opálos folyadék

Alkoholban oldható rész, %:	18,0 – 20,0

Dermedéspont, C:	max. 0

- Stabilitás és reakciókészség**

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Savval, savas készítményekkel reagál. Az alumíniumot, ónt, ólmot, cinket stb. megtámadja hidrogénfejlődés közben, amely tűz- és robbanásveszélyes. Ammónium sókkal ammónia felszabadulás közben reagál.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan

Nátrium-hidroxid: Szembe jutva súlyos szemsérülést, vakságot okozhat. Bőrrel érintkezve súlyos égési bőrsérülést, szövetelhalást okoz. Lenyelve az élő szöveteket elroncsoló maró anyag, súlyos égési sérülést okoz a nyelőcsőben és a tápcsatornában. Belélegezve a nyálkahártyán égési sebek alakulhatnak ki. Krónikus légúti ártalmat okoz.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Nátrium-hidroxid: A víz minőségét veszélyeztető folyadék, lúgos pH eltolódást okoz. Halakra, planktonokra toxikus hatású. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Etanol: a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos.

A felületaktív anyag biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások**

ADR szerint jelölésköteles:

UN 1760 MARÓ, FOLYÉKONY ANYAG, (nátronlúg tartalmú) M.N.N., 8., I.

15.	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagra:

C	Maró

F		Tűzveszélyes

R mondatok az alapanyagra:

R 11	Tűzveszélyes

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 27	A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni

S 37/39	Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. szeptember 14.