BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Extra-Floor gépi tisztítószer

Gépi tisztítószer

#### Felhasználási javaslat:	ipari és egészségügyi, oktatási létesítményekben, közintézményekben, vendéglátó-, szálloda- és élelmiszeriparban lúg és vízálló padlófelületek (pl. PVC, műanyag padlók, természetes és műkő felületek) alaptisztítására alkalmas.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

2.	Összetétel

Nemionos felületaktív anyagot, lúgot, butil-glikolt és komplexképző adalékot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kálium-hidroxid | < 5 % | 1310-58-3 | 215-181-3 | C | R 35 |
| Zsíralkohol etoxilátum | < 5 % | 68951-67-7 | -- | Xi | R 36/38 |
| Butil-glikol | < 4 % | 111-76-2 | 203-905-0 | Xn | R 20/21/22 R 37 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	C	Maró

R mondatok:	R 34	Égési sérülést okoz

4.	Elsősegélynyújtás

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 15-20 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Itassunk a sérülttel sok vizet. Hánytatni nem szabad. Forduljunk orvoshoz.

5.	Tűzveszélyesség

Lobbanáspont: 	forr, nem lobban

6.	Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. Megfelelő védőeszközt kell használni. Szellőztetésről gondoskodni kell. Meg kell akadályozni, hogy a készítmény csatornába vagy felszíni vizekbe kerüljön. A kiömlött készítményt védőgáttal körül kell venni, homokkal, földdel fel kell itatni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

7.	Kezelés, tárolás

Száraz, jól zárható, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen tárolandó. Élelmiszertől, gyermekektől tartsuk távol. Vigyázat! Az alumíniumot, sárgarezet, ónt, cinket stb. megtámadja. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Az anyag bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő.

AK (kálium-hidroxid): 2 mg/m3. CK (kálium-hidroxid): 2 mg/m3. Maró hatású (felmarja a bőrt, a nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

AK (butil-glikol): 98 mg/m3. CK (butil-glikol): 246 mg/m3. Bőrön át is felszívódik. Ingerlő anyag, izgatja a bőrt, a nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:	színtelen vagy sárgás színű, átlátszó folyadék

pH (natur):	min. 12

Aktív klór tartalom:	min. 1,8 %

Oldhatóság:	vízzel korlátlanul elegyedik

- Stabilitás, reakcióképesség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. A készítmény hevesen reagál savakkal és korrozív hatású. Megtámad sok fémet (alumíniumot, sárgarezet, ónt, cinket stb.), a reakció során hidrogéngáz fejlődik, amely tűz- és robbanásveszélyes, a levegővel robbanó elegyet képez.

11.	Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Kálium-hidroxid: LD50 (patkány, orális): 273-365 mg/kg. Bőr: súlyos, marásos bőrsérülést, szövetelhalást okozhat. Szem: súlyos, marásos szemsérülést, maradandó károsodást, vakságot okozhat. Belégzés: a teljes légzőszerv-rendszerre kiterjedő súlyos károsodást okozhat. Lenyelés: az élő szöveteket elroncsoló maró anyag, súlyos marásos sérülést okozhat a nyelőcsőben és a tápcsatornában. Lenyelést követően hányinger, hányás jelentkezik, gégevizenyő veszélyével kell számolni.

Zsíralkohol etoxilátum: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg. Szem: irritáló (nyúl), súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Bőr: egyszeri alkalmazásnál (nyúl, 4 óra) közepes mértékű irritáció. Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizál.

Butil-glikol: LD50 (patkány, orális): 470 mg/kg. LD50 (patkány, dermális): 220 mg/kg. Bőr: enyhén ingerlő. Szem: gőze ingerlő. A folyadék szemvörösödést, fájdalmat, szaruhártya-károsodást okozhat, ami néhány nap alatt begyógyul. Toxicitási értékszáma: hal: 2,8; baktérium: 3,2.

- Ökotoxicitás az alapanyagokra vonatkozóan**

Kálium-hidroxid: a környezetbe jutva lúgos pH eltolódást okoz. Semlegesítés és ezt követő hígítás nélkül élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

Zsíralkohol etoxilátum: KOI: 2,45 mg O2 / mg. EC50  1 mg/l.

Butil-glikol: a vízi organizmusokra mérgező. EC50 (Daphnia Magna): 1815 mg/l. LC50 (jászkeszeg teszt): 1395-1575 mg/l. Vízminőség-veszélyességi osztálya: 1.

# A felületaktív anyag biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR jelölésköteles:

UN 3266 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS, SZERVETLEN ANYAG, (kálilúg tartalmú) M.N.N., 8., III.

15.	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

C	Maró

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkez- ve és lenyelve ártalmas

R 35	Súlyos égési sérülést okoz

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

R 37	Izgatja a légutakat

A készítmény veszélyjele:

C	Maró

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 34	Égési sérülést okoz

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 37/39	Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A biztonsági adatlapot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze az alapanyagok biztonsági adatlapjai és a vonatkozó rendeletek alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőségvállalásnak. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest. 2006. január 26.