BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Med Profi

Felhasználási javaslat:	nemionos tenzid koncentrátum, amely a mosás során bármely ipari mosószer mellett alkalmazva segíti a nehezen oldódó zsírok és olajok eltávolítását.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel

A készítmény nemionos felületaktív anyagokat tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zsíralkohol etoxilátum 7 EO | < 50 % | 68131-39-5 | -- | Xi, N | R 41-50 |
| Zsíralkohol etoxilátum 3 EO | < 50 % | 68131-39-5 | -- | Xi, N | R 41-50 |

- Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok:	R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni. A sérültet ne hagyjuk magára, és ne hagyjuk lehűlni, takarjuk be.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Ne hánytassuk, forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség

Lobbanáspont:	88 C-on forr, nem lobban

Tűzoltó anyagok:	por, hab, szénsav, vízpermet.

## 6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (föld, homok) körül kell zárni. Minden mélyen fekvő és távolabbi gyújtóforrást meg kell szüntetni. Megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk.

A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát.

Csatornába élő- és talajvízbe, zárt helyre jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt folyadékfelszívó anyaggal (homokkal) kell felitatni, össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolandó. Fénytől, hő-és gyújtóforrástól, nyílt lángtól, szikrától, sugárzó hőtől és nyílt lángtól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, a készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőkesztyű, védőszemüveg viselése ajánlott.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső (20 C-on):	színtelen vagy sárgás színű, átlátszó folyadék

pH (1%-os oldatban):	5,0 - 7,0

Sűrűség, g/cm3:	kb. 0,98

- Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

- Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan**

Zsíralkohol etoxilátum 7 EO: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg. Szem: szemirritáció (nyúl), súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Bőr: egyszeri alkalmazásnál (nyúl-4 óra) közepes mértékű irritáció. Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizál.

Zsíralkohol etoxilátum 3 EO: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg. Szem: szemirritáció (nyúl). Bőr: elsődleges bőrirritáció (házinyúl): irritatív (módszer OECD 404). Elsődleges nyálkahártya irritáció (házinyúl): irritáló (módszer OECD 405).

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Zsíralkohol etoxilátum 7EO: EC50   1 mg/l, elméleti OI: 2,53 mg O2/mg, KOI 2,45 mg O2/mg.

Zsíralkohol etoxilátum 3 EO: EC50 (alga): 0,1-1 mg/l/72 óra, LC50 (hal, Brachzdanio rerio): 1-10 mg/l/96 óra. Kémiai oxigén-fogyasztás (COD) 2660 mg O2/g, biológiai oxigén-fogyasztás: (BOD5) 1290 mg O2/g.

A felületaktív anyag biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR jelölésköteles:

UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

(Zsíralkohol etoxilátum keverék, 3EO és 7EO), 9.,III.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

16.	Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

R mondatok az alapanyagokra:

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

N	Környezeti veszély

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 61	Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ Biztonsági adatlap

A biztonsági adatlapot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze az alapanyagok biztonsági adatlapjai és a vonatkozó rendeletek alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőségvállalásnak. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest. 2006. január 21.