BIZTONSÁGI  ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

TRISÓ                                                                                                        Oldal : 1/7

Kiállitás dátuma : 2010.09.01.

- Az anyag / készitmény és a társaság azonositója :

Kereskedelmi elnevezés :                     Trinátrium –foszfát /TRISÓ/

Felhasználási terület :                           Tisztitószer, vizlágyitó, zsirtalanitó

Gyártó, forgalmazó :                             Start 2001 Kft

Cím :                                                     4200 Hajdúszoboszló Attila u 60

Telefon /Fax :                                        06 52 557 600

Sürgősségi telefon :                              Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolg.

36 80/201-199  ingyenes, éjjel-nappal

36 1 476-6400,  1 476-6464

- A veszély azonositása :

Veszélyjel :

C

Maró

Speciális  veszélyek emberre és környezetre :

EU veszélyjel

R 34        Égési sérülést okoz

S1/2        Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 20        Az anyag porát nem szabad belélegezni.

S 24/25  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást.

S 26       Ha szembe jut bő vizzel azonnal kikell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 28       Ha az anyag bőrre kerül azonnal lekell mosni.

S 37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyüt és szem-arcvédőt kell viselni.

BIZTONSÁGI  ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

TRISÓ                                                                                                        Oldal : 2/7

Kiállitás dátuma : 2010.09.01.

- Összetétel, az alkotórészekre vonatkozó információ :

Veszélyes komponensek :

18% P2O5 (foszfor-pentaxid)

Egyéb veszélyes anyag.-

4. Elsősegélynyújtási intézkedések :

Általános információ :

A sérültet azonnal el kell a veszélyeztetet övezetből, majd friss leve-

gőn, kényelmes helyzetbe kell fektetni szoros ruhadarabjait meg kell                 lazitani. Az elszennyeződött ruhadarabot el kell távolitani.. A sérültet ne engedjük lehülni, be kell takarni. Légzésének kimaradása esetén légzéstámogatást és légzőkészüléket kell biztositani. Orvost kell a baleset helyszinére hivni.

Bőrrel érintkezve :     A szennyezett ruhadarabot el kell távolitani, bő vizzel, szappannal                                              alaposan le  kell mosni.

Szembe jutva :  A nyitott szemet langyos vizzel 30 percig mossuk.

Lenyelve  :Ha a sérült  eszméleténél van, vizet kell itatni vele. Ha a hányás magától megindul, a fejet előre kell dönteni.

Belélegezve :  A sérültet azonnal a friss levegőre kell vinni.

5. Tüzvédelmi intézkedések :

Tüzveszéllyesség :           E osztály (nem éghető)

Az anyag maga nem éghető és nem táplálja az égést. Vizpermettel kell hüteni a tartályokat a szétrepedés megelőzésére. A vizpermet megfelel a tüzben esetleg képződő izgató égéstermékek leverésére  is. A környező tüznek megfelelő tüzoltószert kell használni.

Égési termékek : foszfor – oxidok

BIZTONSÁGI  ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

TRISÓ                                                                                                        Oldal : 3/7

Kiállitás dátuma : 2010.09.01.

6. Óvintézkedések baleset esetén :

Személyes intézkedések :       Az érintett területet körül kell zárni. Csak az arra kiképzett dolgozó irányithatja a feltakaritást. Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. A szellőztetésről gondoskodni kell. Viseljünk gumicsizmát, gumikesztyüt,légzésvédőt.

Környezetre vonatkozó előirások : Nagy mennyiség kiszabadulésa  vagy a környezet (vizbe, csatornába juthat) veszélyeztetése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vagy a tüzoltóságot és a polgárvédelmet értesiteni kell.

Intézkedés tisztitásra , összegyüjtésre : A kiömlött szárazanyagot össze kell gyüjteni visszanyerés vagy hulladék elhelyezés céljára. A területet vizzel kell felmosni.

7. Kezelés és tárolás :

Kezelés :   A porképződést el kell kerülni. Oldat elkészitésénél a Trisót adjuk a vizhez, a fröcskölés elkerüléséhez. Óvatos körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, szembe bőrre kerülést belélegzést. Porzáró tartályokat kell használni. A tárolóhely hüvös, száraz, jól szellőzött, közvetlen napfénytől védett helyen legyen.

Higiénés információk : Vészfelszerelés legyen készenlétben. Munka közben étkezni, dohányozni Tilos !

Szellőztetés : A lehető legkisebb mennyiséggel dolgozni megfelelő szellőzés mellet. Hatékony szellőzésről kell gondoskodni,.korrózió álló szellőztető berendezést kell biztositani, mely az egyéb szellőztető berendezésektől el van különitve.

BIZTONSÁGI  ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

TRISÓ                                                                                                        Oldal : 4/7

Kiállitás dátuma : 2010.09.01.

8. Az expozició ellenőrzése / egyéni védelem :

Müszaki intézkedések: Helyi elszivásra lehet szükség he por vagy köd képződik. A szerkezeti anyagok korrózió állóak legyenek.

Személyes védőfelszerelés :

Légzésvédelem : Por és köd ellen védő respirátor javasolt. A szürőbetét tipusa P2 fehér.

Kézvédelem : Át nem eresztő kesztyü .

Bőrvédelem : Overál, lábbeli vagy más ellenálló védőruházat. Vészzuhany. A mosodát tájékoztatni a szennyeződésről

Szemvédelem : Vegyszer ellen védő szemüveg. Arcvédő, szem öblitő..

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok :

Halmazállapot :        Szilárd

Szin :                        Szintelen vagy fehér kristályos

Szag :                       Szagtalan

Olvadáspont :           73,4 C

Ph- érték :                Erősen lúgos / 11/

Sürüség 20 C :         1,2 g/cm

Oldhatóság vizben :  jól oldódik

10. Stabilitás és reakciókészség :

Stabilitás :        Stabil

Kerülendő anyagok :   Megtámadja az aluminiumot és számos más fémet. Hevesen reagálhat erős savakkal és magnéziummal. Fémekkel lejátszódó reakciójában hidrogén gáz kebződik.

BIZTONSÁGI  ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

TRISÓ                                                                                                        Oldal : 5/7

Kiállitás dátuma : 2010.09.01.

11. Toxikológiai információk :

Szembe jutva : Súlyos maradandó szemsérülés fordulhat elő.

Bőrre kerülve : A szilárd anyag és a tömény oldat erősen bőrizgató hatású. Ha nincs azonnal lemosva  mély felmaródás keletkezhet. Krónikus hatásként : bőr dematitisz fordulhat elő, bőrvörösödés, repedezéses tünetekkel.

Lenyelve :  Az emésztőrendszer felmaródása, hányinger, hányás, hasmenés és görcsök fordulhatnak elő .

Belélegezve : A por és a köd orr és torokingerlő hatású, k9högést és légúti szüköletet okoz.

12. Ökológiai információk :

Ökotoxikus hatás: Higitás nélkül nagyobb mennyiségben talaj és felszini vizbe, csatornába nem engedhető. Az anyag eutrofizáló hatásu. Rendeltetés szerü felhasználás során szennyviz minőségének élővizbe bocsájtás esetén a 3/1984/II.7ÓVH. rendelkezésben, valamint a 33/1993XII.23 KTM rendeletben, közcsatornába bocsájtás esetén a 4/1983II.7.OVH. rendelkezésben, illetve 34/1993XII.23.KTM rendeletben foglaltaknak kell megfelelni. Vizminőségi veszélyességi osztálya: I.

13. Ártalmatlanitási szempontok:

Termékkel kapcsolatos javaslatok: Igen kis mennyiségben háztartási hulladékoz keverhető. Nem szabad csatornába engedni.Figyelem! a kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak minősül.A kormány 102/1996VII.12.korm.rendelete a veszélyes hulladékokról rendelkezésének figyelembe vételével kell eljárni.

Hulladékkulcs meghatározása:        veszélyes hulladék azonositó szám: V51502

Szennyezet csomagolással kapcsolatos javaslat:

Ártalmatlanitani a helyi előirások figyelembevételével szabad (94/2002.)(V.5) Korm.rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

BIZTONSÁGI  ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

TRISÓ                                                                                                        Oldal : 6/7

Kiállitás dátuma : 2010.09.01.

14. Szállitási információk

A termék szállitása szempontjából nem veszélyes áru!!

Közúti és vasúti szállitás:

RID/ADR:

UN:

Vizi szállitás:

IMDG/ GGVSee

Légi szállitás:

ICAO/IATA

- Szabályozási információ :

Veszélyjel :

C

Maró

EU vészjel:

Veszélyt jelentő komponensek: Nátrium-hipoklorit , nátrium-hidroxid

R-mondatok:   R 34         Égési sérülést okoz.

S-mondatok: SI/2             Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S20             Az anyag porát nem szabad belélegezni, enni, inni nem szabad

S24/25        Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 26            Ha szembe jut, bő vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S28             Ha az anyag bőrre kerül vizzel azonnal le kell mosni

S37 /39       Megfelelő védőruházatot, védőkesztyüt szem és arc védőt kell

viselni

S45/46        Baleset, rosszullét vagy lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell

Fordulni, és az edényt /csomburkolatot, cimkét az orvosnak meg

kell mutatni.

BIZTONSÁGI  ADATLAP

Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

TRISÓ                                                                                                        Oldal :7 /7

Kiállitás dátuma : 2010.09.01.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok , készitmények:

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevéknységek részletzes szabályaról, illetve módositásai 33/2004. (IV.26.) EszCsM. Rendelet, valamint a 61/2004. (VII.12) ESzCsM rendelet 26/2007.(VI.07) EüM 1907/2006/EK REACH) rendeletek

25/2000.. (IX.30)EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Veszélyes hulladékok:

2000.évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

102/1996 (VII.12.)Kormány rendelet a veszélyes hulladékokról.

Vizszennyezés:

3/1984 (II.7) OVH rendelet a szennyviz birságról és módositása a 33/1993. (XII.23) KTM rendelet

Tüzvédelem:  35/1996 (XII.29.) BM rendelet az Országos Tüzvédelmi Szabályzat kiad.

Munkavédelem: 1993 évi XCXIII.Törv. a Munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 25/1996(VIII.28)NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

16. Egyéb információk:

A tájékoztatás melyet ez az összeállitás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, hogyha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, sziveskedjenek bennünket azonnal figyelmeztetni. A megadott információk az adatlap összeállitásának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesiti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előirások ismerete, és alkalmazása alól.

Fehivjuk a felhasználók figyelmét, a vegyi anyag rendeltetéstől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Készült: a gyártó adatai és az 1907/2006 EK REACH alapján vegyi készitményhez.