# BIZTONSÁGI ADATLAP

A Kiadás dátuma: 2008.07.08.

Aktualizálás dátuma:  2009. 02. 05.

Termék: BIOLIT  L

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/üzem azonosítója

A készítmény kereskedelmi megnevezése: BIOLIT  L

- Légy, szúnyog és egyéb repülőrovar irtó aeroszol

- Gyártó: Lybar, a.s.

- Címe: Velvìty 33,  415 01 Teplice, Czech Republic

- Telefonszáma: +420-417557111

- Fax: +420-417538484

- Forgalmazó: Biocorp Kft.
1033 Budapest, Reményi Ede u. 4-8.

- Tel.: 387-8227

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

2. Veszélyesség szerinti besorolás

Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet  és módosítása szerint:

Veszélyjel:                          F+

Fokozottan tűzveszélyes          Környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes
R 52/53	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Főbb egészségkárosító hatások:

Ingerlő hatást gyakorolhat a szemre és bőrre.

3.  Összetétel / alkotó elemekre vonatkozó információ

A termék a következő veszélyes alkotó elemeket tartalmazza:

| Megnevezés | # CAS-szám | EU-szám | % | Veszélyjel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propán | 74-98-6 | 200-827-9 | 10-30 | F+ | 12 |
| Bután | 106-97-8 | 203-448-7 | 30-50 | F+ | 12 |
| Nafta (petróleum) hidrogénnel kezelt, nehéz* | 64742-48-9 | 265-150-3 | 38-39 | Xn | 65 |
| Piperonil-butoxid | 51-03-6 | 200-076-7 | 0,5 | N | 51/53 |

* Benzol tartalom < 0,1%, nem rákkeltő

Chemical name: TETRAMETHRIN /3,4,5,6-tetrahydrophthalimidomethyl(1RS)-cis,trans-chrysanthemate

Content in %w/w: 0,25

CAS-No: 7696-12-0

EINECS-No: 231-711-6

Danger symbol : N

R-Phrase: 50/53

Chemical name: DELTAMETHRIN / Alfa-cyano-3-phenoxybenzyl-1R-1alpha(S),3-alpha-3-(2,2-

dibromvinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate

Content in %w/w: 0,01

CAS-No: 52918-63-5

EINECS-No: 258-256-6

Danger symbol: T,N

R-Phrase: 23/25-50/53

4. Elsősegélynyújtás

4.1. Belélegzés esetén: Vigye a sérültet friss levegőre.

4.2. Bőrrel érintkezve: Távolítsa el a szerrel szennyeződött ruhadarabot. Mossa le a bőrt vízzel és szappannal.

4.3. Szembe kerüléskor: Öblítse bőséges tiszta vízzel. Tartós gyulladás esetén kérje a szemorvos tanácsát.

4.4. Belélegzése esetén:  Ne késztesse semmilyen módon hányásra a beteget!  Azonnal hívjon orvost.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

5.1. Megfelelő oltóanyagok: hab, száraz vegyszerek, szén-dioxid, vízpára

5.2. Alkalmatlan oltóanyagok: vízsugár

5.3. Rendkívüli tűz és robbanásveszélyesség: Tűz esetén mérgező gőzöket bocsáthat ki. A tűz által keltett hő megnöveli a tartályok belső nyomását, ami azok kigyulladását vagy robbanását okozhatja. A felrobbanó tartályok akár több-tíz méter távolságra is elrepülhetnek.

5.4. Különleges védelmi berendezések / eljárások: Viseljen a környezettől független légzőkészüléket és védőruházatot. A tartályokat vízsugárral hűtse jóval a tűz kialvása után is.

5.5. Egyéb ajánlások: Kerülje az oltóvíz környezetbe kerülését.

6.  Óvintézkedés balesetek esetén

6.1. Az egyén védelmére: Tilos a dohányzás. Távolítsa el a nyílt lángot és egyéb gyújtóforrást.

6.2. A környezet védelmére: Akadályozza meg a szétterjedését, lefolyókba, árkokba vagy folyókba jutását.

6.3. Tisztítási eljárás: A szivárgás vagy kiömlés esetén távolítsa el a nyílt láng összes lehetséges forrását. Szüntesse meg a kifolyást és a kifolyt terméket itassa fel közömbös por alakú anyaggal (homok, cement, mész). Gyűjtse össze a visszanyeréshez vagy megsemmisítéshez alkalmas konténerbe.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés: Vigyázzon, bőrre, szembe ne kerüljön! Ne lélegezze be az aerosolt. Ne permetezze ételre, növényekre vagy állatokra. Takarja be az akváriumokat. Kerülje a fényezett felületekre szórást. Szórás közben ne dohányozzon, ne egyen vagy igyon. Alkalmazás után mossa meg a kezét.

A tartályban túlnyomás van: Napsugárzástól védve tárolandó és ne tegye ki 50 C0-nál magasabb hőmérsékletnek. Felszúrni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Ne szórja szabad lángba vagy bármilyen izzó anyagra. Csak előírásszerűen használja.

7.2. Tárolási mód:  Száraz helyiségekben, 0 C0 - 25 C0 hőmérsékleti határok között, élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve tárolja. Gyermekek elől elzárva tartandó. Nyílt lángtól távol használja – Tilos a dohányzás.

Minimális eltarthatóság a gyártási dátumtól számított 6 évig.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. A munkavégzés feltételei:

Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, permetének belélegzését.

Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruhát le kell cserélni. A munkatevékenység után folyóvizes tisztálkodás szükséges.

8.2. Műszaki intézkedések: Nincs

8.2.1. Egyéni védelem:

Légzésvédelem: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Szemvédelem: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Kézvédelme: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges.

Bőrvédelem: Előírás szerinti használat esetén nem szükséges

8.3. Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

CAS:  106-97-8 (Bután)	ÁK érték: 2350	mg/m3 	         CK érték: 9400 mg/m3

9.  Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.

Halmazállapot (20 Co-on):	gázos folyadék (aeroszol), nyomás alatt lévő fémtartályban

Szín: 	kissé sárgás

Szag:	a használt illatosítónak megfelelően

9.2.

pH: (1% vizes oldat):	6,8

Olvadáspont és intervallum:	Nem ismert

Forráspont:	Nem ismert

Lobbanáspont (propán-bután): kb. –80 C0

Gyúlékonyság:	fokozottan tűzveszélyes

Öngyulladás:	Nem ismert

Robbanékonysági határok (propane butane):   felső (tf. %): 11,2

alsó   (tf. %): 1,4

Oxidáló tulajdonságok:	Nincs

Gőznyomás 20 C0-on:	 0,35 MPa

Relatív sűrűség 20 C0:	657 kg/m3

Oldhatóság: vízben:	oldhatatlan

zsírban:	oldható

log n-oktanol/víz tényező:	Nem ismert

Viszkozitás:	Nem ismert

9.3.

Öngyulladási hőmérséklet (propán-bután):  kb. 365 C0

Gőzsűrűség (levegő = 1):	1, 79-1,94

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Stabilitás: 50 C0-ig terjedő hőmérsékleteken stabil.

10.2. Kerülendő körülmények: 50 C0-ot meghaladó hőmérsékletek.

10.3. Összeférhetetlen anyagok: Erősen oxidáló anyagok.

10.4. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Heveny toxicitás:

- LD50  orális, patkány: 2000 mg/kg

- LD50   bőrön át, patkány:  Nem ismert

- LD50   belélegzéssel, patkány: Nem ismert

- Érzékenyítés: Nem ismert

- Rákkeltő hatás: Nem ismert

- Mutagenitás: Nem ismert

- Teratogén hatás: Nem ismert

- Egyéb egészségkárosító hatások: Egyes esetekben bizonyos bőrtünetek jelenhetnek meg. Az aeroszol belélegzése irritációt okozhat a légutakban. Szembe spriccelés intenzív fájdalmat okozhat.

- 12. Ökotoxicitás

- Heveny toxikus hatás a vízi élővilágra.

- LC50  96h, halak: 10-100 mg/l

- LC50  48h, dafnie: Nem ismert

Biológia lebomlás: A termék biológiailag nem könnyen bomló.

Egyéb adatok: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. R 51 Mérgező a vízi szervezetekre.

13. Hulladékkezelés/ártalmatlanítás

A termék maradékainak és a csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC-kód: 07 04 04*   (egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok)

Csomagolás

EWC-kód: 15 01 11*  (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat)

Gyártó megjegyzése: Az üres csomagolást szelektív hulladékgyűjtőbe kell dobni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID:         2 osztály      Osztályba sorolási kód :  5 F     Megnevezés: AEROSOLOK, gyúlékony

UN No: 1950

Címkék: 2.1        Csomagolási csoport: -

15. Szabályozási információk

Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:

Veszélyszimbólum:  F+    Fokozottan tűzveszélyes

Környezeti veszély: N

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes
R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 16	Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23	A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

A címkén feltüntetendő:

„A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50Co feletti hőmérsékletnek , sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!”

„Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra.”

„Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás!”

Gyermekek kezébe nem kerülhet.”

Szabályozás:

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók.

### Munkavédelem, munkaegészségügy

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei.

Veszélyes anyagok

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII.27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosításai

### Biocidok

38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

### Veszélyes hulladék

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet

### Vízszennyezés

204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól,

9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól,

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

16. Egyéb információ

16.1.  A 2. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 12	Fokozottan tűzveszélyes	
R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 50/53 	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51/53	Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 65	Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

16.2. E Biztonsági adatlap információit a legjobb tudásunk szerint szolgáltattuk, és azok a valóságot tükrözik a kibocsátás napján. Az információkat szükség esetén és az előirányzott időben módosítjuk. Ez nem a termék műszaki leírása és nem a felhasználók listája, amelyre vonatkozólag gondosan tanulmányozza át a termék címkéjét. A biztonsági adatlap összeállításánál kellőképpen figyelembe vettük a termék miáltalunk ismert összes, előírás-szerinti és ajánlott alkalmazását, és minden felhasználónak ki kell kérnie a tanácsunkat, mielőtt új vagy szokatlan alkalmazásba kezdene. A társaság semmilyen felelősséget nem vállal a termék előírásoktól eltérő alkalmazása esetén. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.