BIZTONSÁGITECHNIKAI ADATLAP

Készült:  az 1907/2006 EK REACH szerint

2010. 03. 01.   REACH

- Anyag /készítmény és gyártó azonosítása:

A készítmény neve:      HIPO

Csomagolja:                       START 2001. Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Attila u. 60

E-mail: postmaster@aquapanzio.t-online.hu

www.aquatermek.com

Tel/fax: 52/557-600,

Vészhelyzet telefon: 06 70 378-18-02

Importáló cég neve: Borsodchem ZRT.

Cím: 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér l.

Tel: 36 48/511-211

Felhasználás:             fehérités ,burkolat takaritás

- Az alkotórészekre vonatkozó információk: Összetétel:

Kémiai jellemzők:

Megnevezése:biocid hatóanyag: nátrium-hypoklorit  aktiv klórtartalom  12 g/l

Egyéb összetevők :nátrium-hidroxid, nátrium - klorit, viz

Azonosító szám:

Jel:  Xi  IRRITATIV

UN szám:     1791

CAS szám:   7681-52-9                             Irritativ

EINECS sz,. 231-668-3

IMDG.kód:  8,61 osztály

Oldal:           8196

RID/ADR:    8,61 b osztály

Osztály: II/III

- A veszély azonosítása:

A  Hipo  /  NÁTRIUM-HYPOKLORIT /  oldat nem éghető anyag.

Az emberi szervezetre veszélyes, irritáló hatású

A környezetre veszélyes anyag

Az anyag bomlásterméke klórgáz, amely az emberi szervezetre veszélyes

Belélegzése esetén a légző rendszert irritálja

A szer irritáló hatású szemben, bőrön, lenyelés és belégzés esetén

4. Elsősegélynyújtás :

Ha a szert belélegezte, friss levegőt, vagy oxigént kell bejuttatni a sérült tüdejébe, orvosi segítséget kell igénybe venni. Ha a beteg légzési nehézségekkel küzd, illetve légzéskimaradás esetén mesterséges lélegeztetést  alkalmazzunk.

Eszméletvesztés esetén a beteget stabil oldalhelyzetben helyezze el és szállítsa. Ha a szer bőrrel érintkezett azonnal mossa le vízzel és szappannal és jól öblítse le, a műveletet legalább 15 percig végezze.

A szennyezett ruhadarabot azonnal távolítsuk el. Ha a szer a szemmel érintkezésbe került a nyitva tartott szemet legalább 15 percig öblítse folyóvízzel és konzultáljon orvossal. Ha a szert lenyelte, mossa ki a sérült száját és azonnal kérjen orvosi segítséget, Ne hánytassa a sérültet!

5. Tűzveszélyesség:

Az anyag nem éghető, erős oxidálószer.

Megfelelő oltószerek és égő anyagtól függően (széndioxid, vízpermet). Tartsa távol villamos berendezésektől, a nyílt lángtól és tűzforrásoktól, az elektromos berendezéseket robbanásvédelemmel kell ellátni.

Speciális védőfelszerelés tűz és oltás esetén: védőruha, valamint légzésvédő álarc.

A munkahelyen tilos a dohányzás, valamint a hegesztés.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Viseljen teljes védőfelszerelést. Illetéktelen személyeket küldje magasabban fekvő pontokra, mivel a levegőnél nehezebb klórgáz szabadulhat fel – óvakodjunk belélegzésétől.

Akadályozza meg, hogy a szer bejusson a csatornázási rendszerbe, gödrökbe és pincékbe, valamint kerüljük nagy területen való szétszóródását. A kiömlött anyagot homokkal itassuk fel és helyezzük zárt nem fém konténerbe. A kontaminált anyag hulladékként való kezelését a 13. pont szerint végezze el.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelése : Védőfelszerelés használatával:

- Használata közben tilos enni és inni!

- Használata után mosson kezet alaposan ,minden esetben!

Tárolás:

- A flakont  tartsa  szorosan zárva!

- Az árut tárolja száraz, hűvös zárt helyiségben!

- A munkahelyen gondoskodjon jó szellőzésről/elszívásról!

- Ne tároljuk erős savakkal, aminokkal és ammóniával együtt!

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

A munkavégzés feltételeire további adatok nincsenek. Lásd. 7.pont.

Tárolására vonatkozó szabályokat be kell tartani.

Bőrvédelem: védőköpeny használata ajánlott.

Szemvédelem: légmentesen záródó védőszemüveg, szemmosó palack vízzel töltve, arcvédő maszk.

Légző rendszer védelme: légzésvédő maszk.

Láb védelme: viseljen gumicsizmát. Kéz védelem: gumi, vagy müanyag kesztyű.

Munkavégzés közben nem szabad lenyelni, meginni, vagy belélegezni. A termék kezelése előtt, után és közben mosson alaposan kezet.

- Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megnevezés:               Nátrium-hypoklorit oldat

Halmazállapot:           folyadék

Szín:                           sárgászöld

Szag:                          szúrós szagú

Állapotváltozás:         olvadáspont      - 25 C

Forráspont         107 C

Sűrűség:                      20 C   1,21 g/cm

Oldhatóság vízben:     korlátlan

Tűzveszélyesség:        „E”

Robbanási határérték:  az  anyag nem éghető

Öngyulladási pont:      az anyag nem éghető

- Stabilitás és reakciókészség:

Veszélyes bomlástermék: az anyag bomlása során mérgező gáz (klór) szabadul fel.

Kerüljük az érintkezését a következő anyagokkal: erős savak, aminok és ammónia.

Kerülendő körülmények: hő (27 C felett) , gyújtóforrások közelsége.

Az anyag spontán reakcióba lépése nem lehetséges!

- Toxikológiai adatok:

Az anyag toxikus, irritatív hatást vált ki, ha a bőr az oldattal szennyeződik, az oldatot lenyelik, az oldat gázait belélegzik, valamint ha szembe kerül.

Mérgezés: a nátrium-hypoklorit  oldat mérgező termék!!

- Ökotoxicitás:

Nem szabad bejuttatni a talajvízbe vagy a csatorna rendszerbe.

Az anyag spontán nem bomlik!

- Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni! Nem juthat be a csatornarendszerbe.

A kifolyt oldat nem semlegesíthető. Meg nem tisztított csomagolóanyag a hatósági előírások szerint. Hulladék eltakarítás: a megfelelő raktárépületbe.

Kiszóródás esetén a nátrium-hypoklorit oldatot homok segítségével óvatosan fel kell itatni. A felszedés után mossuk át az anyag helyét. A kiszóródás helyén biztosítsuk a megfelelő szellőztetést, ezután a raktárba be kell szállítani!

EWC Kód:  20 01 29  (veszélyes anyagokat tartalmazó tisztitószerek)

- Szállításra vonatkozó előírások: (veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

Szárazföldi /légi/ tengeri szállítás:

ADRT/RID:   8,61b

UN-szám: 1791

Kemler-szám: 80

IMDG-EMS: 8-08

IMDG-MFAG: 741

IMDG lap: 8187

Hivatalos név: Dodium-hypocklorit

ICAO/IATA: 8

ERIC 96: 8-06

- Szabályozási információk

R-jelölések:

- Savakkal való érintkezéskor mérgező gáz szabadul fel:   R  31

- Szem és bőrizgató hatású:  R 36/ 38

S-jelölések:

-Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó :S ½

-Ha szembe jut bő vizzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni : S 26

-Megfelelő védőkesztyüt és arc/szem védőt kell viselni : S 37/39

- Ha bőrre jut, öblítsük le folyóvízzel:  S 28

- Baleset esetén gondoskodjunk azonnali orvosi ellátásról: S 45

- Ne keverjük savakkal: S 50

- Egyéb:

Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, de nem szavatolnak terméktulajdonságokat és nem képezik szerződéses jogviszony alapját. A leírt adatok a megnevezett termékre vonatkoznak. Nem érvényesek akkor, ha a terméket más anyagokkal vagy feldolgozási folyamatban alkalmazzák. Nem vállalunk garanciát a hiánytalanság és teljesség tekintetében. A felhasználónak  saját magának kell meggyőződnie arról, hogy valamennyi megállapítás megfelel-e és elegendő-e mindenkori felhasználás céljaihoz.

Készült:

Hajdúszoboszló, 2010. március 01.                                  START 2001 KFT.