Frissítve a forgalmazó által: 2009. 04. 14.

2010. 10. 15.

- ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1. Készítménynév: Nátrium-hipoklorit oldat

Márkanév: Hypo

1.2. Felhasználás:

A papír- és textiliparban fehérítőszerként, a vegyiparban oxidáló-, klórozószerként, valamint a víz- és szennyvízkezelésnél, humán- és állat-egészségügyben fertőtlenítőszerként használják. A háztartási tisztító- és fertőtlenítőszerek zömének fő hatóanyaga. Alkalmazzák még nyálkásodás gátlásra illetve konzerválószerként hűtőfolyadékokhoz adva.

1.3. Információk a gyártóról/szállítóról:       Vérteschem Plus Kft.									          2800 Tatabánya Búza virág 7.

Tel/Fax: 34/425-836

Email: fridrich.robert@freemail.hu

#### 1.4. Sürgősségi telefon:

#### Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

#### Tel: 06-80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

#### 06 1 476-6400;  06 1 476-6464 (éjjel-nappal hívható)

- VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Xi, irritatív

R mondatok: 		R 36/38

R 31 Savval érintkezve mérgező gázok keletkeznek

Tilos más termékekkel együtt használni, ugyanis az anyag savval történő érintkezése során mérgező gáz (klór) keletkezik.

- AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

| Összetevők | EINECS-szám | CAS- szám |  | Veszélyességi besorolás | g/liter aktív klór % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium- hipoklorit | 231-668-3 | 7681-52-9 |  | C R31-34 | 42 g/l <5 % |
| Nátrium- hidroxid | 215-185-5 | 1310-73-2 |  | C R35 | - |
| Nátrium- karbonát | 207-838-8 | 497-19-8 |  | - | - |
| Nátrium- klorid | 231-598-3 | 7647-14-5 |  | - | - |

4. ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK

4.1. Bőrre kerülésnél: a szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani, érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni, és steril kötszerrel befedni. Forduljunk orvoshoz.

4.2. Szembe kerülésnél: 10-15 percig vízzel öblíteni. Az öblítő folyadékáram ne legyen túlságosan erős. Forduljunk orvoshoz.

4.3. Inhalációnál: a sérültet friss levegőre kell vinni, és kényelmes helyzetbe kell fektetni. Forduljunk orvoshoz.

4.4. Lenyelésnél: bő folyadék: víz, tej itatása, gondoskodni kell a nyelőcső és szájüreg tisztántartásáról. Gyomorrepedés veszélye miatt hánytatni tilos! Forduljunk orvoshoz.

4.5. Egyéb információk: légzés kimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztetőkészüléket, lehetőség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. Eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. Légszomj esetén a félig ülő helyzet megengedett.

5. TŰZVÉDRLMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Megfelelő tűzoltó közeg: környező tűz körülményeinek megfelelő oltóanyagot használni.

5.2. Biztonsági okokból nem használható tűzoltó közeg: -

5.3. Speciális baleseti veszélyek, égéstermékek, származékok: hőmérséklet hatására bomlik.

5.4. Speciális tűzoltó védőfelszerelések: sűrített levegős légzőkészülék, tűzoltó védőruházat.

5.5. Egyéb információk: tartály felmelegedése esetén a tartályt porlasztott vízzel kell hűteni, és lehetőleg ki kell vontatni a veszélyzónából. Nem éghető folyadék, tűzveszélyességi osztálya: "E".

6.  INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN

6.1. Személyes óvintézkedések: kerülendő a szembe, bőrre való jutása, egyéni védőeszközök használata kötelező. Nem érintett személyeknek a szélirányra merőlegesen haladva el kell hagyniuk az érintett területet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: a szivárgás helyét el kell zárni. Állóvízbe történő bekerülés esetén a vízrendszert le kell zárni, folyóvíz esetén a vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni. A vízvételezőket értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet le kell zárni, gáttal körül határolni, a folyadékot el kell szivattyúzni. Lakó- és ipari negyedek lakóit figyelmeztetni, biztonsági övezetet kialakítani.

6.3. Tisztítási módszerek: felszívóképes anyaggal, pl. száraz földdel, homokkal kell lefedni, és ártalmatlanná tétele végett zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre szállítani. A maradék anyagot sok vízzel kell elmosatni. Padlófelületet csúszásveszély miatt vízzel fel kell tisztítani.

6.4. Egyéb információk: savak hatására mérgező klórgáz képződik! Illetékes hatóságokat értesíteni kell.

7. KEZELÉS, TÁROLÁS

7.1. Kezelés: egyéni védőeszközök használata kötelező. Használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni.

7.2. Tárolás: elkülönítve, jól szellőző, hűvös, száraz helységben kell tárolni, közvetlen napfénytől védve és minden gyújtóforrástól távol. Hosszabb idejű tárolásnál oxigénfejlődés közben bomlik.

A tárolás üvegszálas poliészter tartályokban vagy keménygumival bevont acéltartályokban, illetve titántartályokban történhet.

7.3. Egyéb információk: savak hatására mérgező klórgáz képződik!

8. EXPOZICIÓ ELLENŐRZÉSE – EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Expozíciós határérték: Nátrium-hidroxidra vonatkozóan

8.1.1.  CK érték: 2 mg/m3

ÁK érték: 2 mg/m3

8.2. Műszaki munkavédelmi intézkedések:

Megfelelő szellőztetés, világítás biztosítása.

Álljon rendelkezésre zuhany, mosdó, legyen kéznél elsősegélynyújtó láda és szemmosó.

8.3. Egyéni védőfelszerelések:

8.3.1. Kézvédelem: lúg ellen védő gumikesztyű

8.3.2. Belégzés elleni védelem: gázálarc B2 szűrőbetéttel ellátva

8.3.3. Szemvédelem: lúg ellen védőszemüveg vagy védőálarc

8.3.4. Bőrvédelem: lúg ellen védő gumiruha, gumicsizma

8.4. Egyéb: gondos személyi tisztálkodás. A szilárd felületet csúszóssá teszi (csúszásveszély).

9.  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Megjelenés: sárgás árnyalatú folyadék

9.2. Szag: klór szagú

9.3. Forráspont: bomlik

9.4. Dermedéspont (dermedéspont tart.): (-24,5) – (-30oC)

9.5. Lobbanáspont: nem éghető

9.6. Öngyulladás: nem éghető

9.7. Robbanási tulajdonság: -

9.8. Oxidálási tulajdonság: oxidálószer

9.9. Gőznyomás: -

9.10. Fajsúly: 1,12-1,25 kg/dm3 (20oC )

9.11. Oldhatóság:  -vízzel tökéletesen elegyedik

-zsírban: -

9.12. Megoszlási hányados: -

9.13. Viszkozitás: összetétel függvényében 1,5-2,0 cP (20oC)

9.14. Egyéb: hőmérséklet növelésekor és nehézfémek hatására bomlik, savak hatására klórgáz képződik.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet, fény.

10.2. Kerülendő anyagok: savak, nehézfémek, szerves anyagok. Savas anyagokkal együtt (pl. sósav)

ne használják.

10.3. Veszélyes bomlástermékek: savak hatására mérgező klórgáz képződik.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

11.1. Akut toxicitás

Orális toxicitás LD50 : patkány 12 mg/kg

11.2. Bőr irritáció: irritálja a bőrt.

11.4. Érzékenység: égő érzés és fájdalom a szemben, az orr- és a garatnyálkahártyán, valamint a

bőrön. A bőrön hólyagképződés. Köhögés, légszomj, fulladási rohamok, tüdőödéma (néhány

óra múlva).

- ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

12.1. Ökotoxicitás

- hal: LC50/96 óra amerikai fürge csellére 5,9 mg/l, garnélára 52,0 mg/l.

- vízi organizmusokra: mérgező klórképződés miatt.

A klór a halakra 0,05 mg/l fölött halálos.

12.2. Mobilitás:  -

12.3. Perzisztencia és lebomlási képesség: -

12.4. Bioakkumulációs képesség: -

12.5. Egyéb káros hatások: vízminőséget veszélyeztető anyag.

- SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ

A hulladékkezelésben a nemzeti és helyi szabályozásokat kell betartani.

13.1. Termék: nem szabad közvetlenül csatornába, környezetbe juttatni, kijelölt veszélyes hulladék-gyűjtő helyre kell szállítani. Hosszabb ideig tárolva elbomlik. Savval történő semlegesítése tilos!

13.2. Csomagolás: a tartály tisztítás után újra felhasználható.

- SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

ADR/RID                                  UN szám: 1791

ADN/ADNR/IMDG-Code        Helyes szállítási megnevezés: hipoklorit oldat

IATA-DGR/ICAO-TI                Veszélyességi osztály: 8

Veszélyt jelző szám: 80

Csomagolási csoport: II

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Címkézés:

Xi, irritatív

R31         Savval érintkezve mérgező gázok keletkeznek

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S1/2          Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó

S28           Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S45           Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

S50		Savakkal, redukáló szerekkel nem keverhető.

A 2000.évi XXV. kémiai biztonsági törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:

A lakosság számára árusított aktív klórt tartalmazó készítményeknél, az 1%-nál több aktív klórt tartalmazó készítmények csomagolásán az alábbi jelzéseket kell feltüntetni:

„ Figyelem! Ne használjuk más termékekkel kombináltan,

mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.”

Jogszabályok:

- A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

- 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

- 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

- 3/2006. (01.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről.

- 20/1979. (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás  „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és a belföldi alkalmazásáról.

- 16/2001.  (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

- 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzésének feltételeiről.

- 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM  együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről.

- Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete (REACH) a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

  - EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1. Az összetevők veszélyességi besorolása, kockázatra utaló R mondatok, használatra utaló S mondatok:

maró (C)

Kockázatra utaló R mondatok:

R31            Savval érintkezve mérgező gázok keletkeznek

R34            Égési sérülést okoz

R35            Súlyos égési sérülést okoz

Használatra utaló S mondatok:

S1/2          Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó

S28           Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S45           Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

S50           Savval nem keverhető

Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az ismertetett adatok nem jelentenek sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan.

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terheli, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és alkalmazása valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól.