BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Hófehérke mosószer adalék

Felhasználási javaslat:	egészségügyi, élelmiszeripari és mindennemű ipari szennyezettségű pamut-poliészter és viszkóz textíliák magas hőmérsékletű, termodezinfekciós mosásához.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény hidrogén-peroxidot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncentráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrogén-peroxid | < 20 % | 7722-84-1 | 231-765-0 | C | R 34 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 	Xi	Irritatív

R mondatok:	R 36/38	Szem és bőrizgató hatású

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Itassunk sok vizet a sérülttel. Hánytatni tilos! Forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Nem éghető, de oxigén felszabadulás miatt az égést táplálja. Erős oxidálószer, gyúlékony anyaggal érintkezve tüzet okozhat vagy robbanásveszélyes elegyet képezhet.

Tűz esetén a távozó gőzöket vízzel össze kell gyűjteni. Az oltásból származó szennyvíz élővízbe, talajba jutását meg kell akadályozni.

## Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. Zárt helyen alapos szellőztetést kell biztosítani, az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni, minden gyújtóforrást el kell távolítani. Viseljünk védőruhát, gumicsizmát, védőkesztyűt, védőszemüveget.

Csatornába jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt földdel, homokkal fel kell itatni, össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, hűvös, jól szellőztethető helyen tárolandó. Fénytől, hő-és gyújtóforrástól, éghető anyagoktól óvjuk. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését, belégzését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőruha, védőkesztyű, gumicsizma, védőszemüveg.

Az alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Aktív oxigén tartalom, %:	min. 9

- Stabilitás és reakciókészség**

Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között lassabban elbomlik, miközben oxigéngáz szabadul fel.

Elkerülendő körülmények: gyújtóforrás, hőhatás, érintkezés lúgokkal, fémekkel, fémsókkal, redukáló szerekkel, szerves-és gyúlékony anyagokkal, permanganátokkal, nemfémekkel és nemfém-oxidokkal.

Szennyeződés (nehézfém-ionok, lúgok, gyúlékony anyagok) veszélyes reakciót válthatnak ki (bomlás- ill. tűzveszély).

További információ: fény- és hőérzékeny.

- Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan**

Hidrogén-peroxid: akut toxicitás LD50 (patkány, inhalatív): 2000 mg/m3/4 óra (90%-os H2O2), LD50 (patkány, oralis): 1890 mg/kg, LD50 (patkány, bőrön át): 4690 mg/kg (90%-os H2O2). Szem: irritatív, szemvörösödés, könnyezés. Súlyos esetben kötőhártya-gyulladás, szaruhártya károsodás. Bőr: általában fehér elszíneződés, fájdalmas bőrvörösödés, égési sérülés alakulhat ki. Lenyelés: perforáció veszélye. Belélegezve: irritáció a nyálkahártyán, köhögés, légzési zavar alakulhat ki.

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Hidrogén-peroxid: talajban és vízben gyors bomlás következik be, oxigén szabadul fel vízképződés mellett. Nagy koncentrációban a halakra és a planktonokra toxikus hatású.

Biológiailag könnyen bomlik ( 70%). Ökotoxicitás: LC50 (hal, C caprio): 42 mg/l/48 óra, EC50 (Daphnia Magna): 7,7 mg/l/24 óra.

Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

UN 2984 HIDROGÉN-PEROXID, VIZES OLDAT, 5.1., III.

15. 	Szabályozási információk**

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

- Egyéb**

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagra:

C	Maró

R mondatok az alapanyagra:

R 34	Égési sérülést okoz

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 36/38	Szem-és bőrizgató hatású

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni

S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 39:	Szem-/arcvédőt kell viselni

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. január 4.