BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Evistat MF

### Antisztatizáló és fogásjavító szer

Felhasználási javaslat:	sokoldalúan használható antisztatikum, lágyító és fogásjavító, alkalmas bármilyen szintetikus, vagy szintetikus szál tartalmú textília (fonal, szövet, kötött-hurkolt áru, szőnyeg, szőnyegpadló, függöny, alsó- és felsőruházati cikkek, stb.) elektrosztatikus feltöltődésnek kiküszöbölésére. Ezen textíliák gyártása közben is jól alkalmazható antisztatikum.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

- Összetétel**

A készítmény nemionos tenzid (polietilénglikol-acetát-laurát/ mirisztát)) vizes oldata.

- Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a szemet irritálhatja. Zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja.

4.	Elsősegélynyújtás**

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

- Tűzveszélyesség**

Lobbanáspont: 	forr, nem lobban

6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény vízzel a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt.

Csatornába, talaj- és élővízbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt fel kell itatni (homok, föld, fűrészpor), össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- Kezelés, tárolás**

Fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolandó. Erős savval, lúggal keverni tilos, hidrolízis léphet fel. Fénytől, hőforrástól óvjuk, 30C fölött bomlik, -5 C alatt szétválás tapasztalható.

Élelmiszertől, takarmánytól elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a bőrre kerül, folyóvízzel azonnal le kell mosni. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. A készítmény porát ne lélegezzük be.

Védőfelszerelés: védőszemüveg, közvetlen érintkezéskor- zsíroldó hatása miatt- a bőrt kiszáríthatja, érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott.

AK (ecetsav): 25 mg/m3, CK (ecetsav): 25 mg/m3. Maró hatású anyag, felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat.

A többi alapanyagok és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső megjelenés:	sárgásbarna színű, viszkózus folyadék

Savszám,mg KOH/g:	max. 8

Víztartalom, %	max. 52

Sűrűség (g/cm3):	kb. 1,08

Oldhatóság:	vízben, alkoholban korlátlanul oldódik

- Stabilitás és reakciókészség**

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Sav, lúg hatására hidrolízis léphet fel. 30C fölött bomlik, -5 C alatt szétválás tapasztalható.

- Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Ecetsav: LD50 (patkány, orális): 3310 mg/kg 99, 5% ecetsavra. Belégzés: orr, torok, nyálkahártya és légúti ingerlő hatású. Magas koncentrációnál hörgőgyulladás és tüdőödéma alakulhat ki. Szem: a folyadék és gőze nagyon ingerlő, koncentrált oldata súlyos marásos sérülést, maradandó károsodást okozhat. Bőr: erősen ingerlő, azonnali égő érzés. Tömény oldata súlyos felmaródást, maradandó bőrsérülést okoz. Lenyelés: Tömény oldata súlyos felmaródást okoz a gyomor-bél traktusban.

Híg oldata (3%) egészségre ártalmatlan.

Laurinsav: belégzés: a por vagy a köd az orrot irritálhatja. Magas koncentráció belégzése esetén köhögés, tüsszögés, légzési nehézség. Bőr: a tömény oldat, a nedves por az izzadt bőrt irritálhatja. Szem: a köd, a por irritálhatja a szemet.

Propilénglikol: LD50 (házinyúl, orális)  20000 mg/kg, LD50 (egér, orális)  40000 mg/kg, LD50 (patkány, orális)  30000 mg/kg. Bőr: nem irritáló. Gyakorlati tapasztalatok alapján szakszerű felhasználás esetén nem egészségkárosító hatású.

Etilénoxid-észter-adduktok: Irodalmi adatok szerint az LD50 értékei 5 g/kg felett vannak.(Schönfeldt: Grenzflachenaktive Athylenoxid-Addukte, 328.ooldal).

- Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan **

Ecetsav: vízi organizmusokra mérgező LC50 (Daphnia Magna) 47 mg/l/24 óra. Jászkeszegteszt: LC50 410 mg/l, LC100 452 mg/l.

Vízminőség-veszélyességi osztálya: 1. Toxicitási értékszáma: hal: 3,4, baktérium: 2,6, emlős: 1.

Propilénglikol: EC50 (Daphnia)  10000 mg/l, LC50 (hal)  10000 mg/l. Vízminőség-veszélyességi osztálya: 0.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

- Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

16.	Egyéb

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. június 21.