BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 	2008. szeptember 01.

Felülvizsgálva: --

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Bip Green Line mosogatószer

#### A készítmény felhasználása:	alkalmas porcelán, kerámia, üveg, műanyag, fa, fémedények és háztartási eszközök tisztítására valamint felületek lemosására is.

A gyártó és forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős: 	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	--

A készítményre vonatkozó R mondat:	--

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A készítmény anionos, nemionos és amfoter tenzidet, konzerválószert és illatot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-alkil-etoxi-szulfát | < 10 % | 68891-38-3 | 500-234-8 | Xi | R 38-41 |
| Alkilamid-propil-betain | < 2 % | 4292-10-8 | 224-292-6 | Xi | R 36 |
| Alkil-poliglükozid | < 2 % | 110615-47-9 68515-73-1 | -- 500-220-1 | Xi | R 41 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel egyik összetevő sem rendelkezik.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános:	Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk orvoshoz, ha lehetséges a készítmény címkéjét mutassuk meg.

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Elsősegély: friss levegő, nyugalom.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő szappanos vízzel vagy zuhannyal le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. A nem sérült szemet, ha szükséges védjük. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki. Sok vizet kell itatni a sérülttel. Tilos hánytatni. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén forduljunk orvoshoz. Tünetek: hányinger, hasmenés.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	A készítmény nem tűzveszélyes.

Tűz esetén felszabaduló gázok: szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO2), nirtrogénoxidok (NOx), kénoxidok (SOx).

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor, tűzoltó homok tűzoltóhab vagy vízpermet.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismertek.

Különleges veszélyek:	nem ismertek.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	nagy tűz esetén használjunk levegőtől független légzőkészüléket.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Személyi óvintézkedések: tűzveszélyes anyagokat távolítsuk el, gyújtóforrásokat szüntessük meg. Megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát.

Környezetvédelmi óvintézkedések: kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (föld, homok) körül kell zárni. Csatornába élő-, felszíni és talajvízbe jutást meg kell akadályozni.

Szennyezésmentesítés: a kifolyt készítményt folyadékfelszívó anyaggal (homokkal, kovafölddel, univerzális folyadékmegkötő anyaggal) kell felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőkesztyűt kell használni-, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Fagymentes, száraz, hűvös, helyen, eredeti csomagolásban zárva tárolandó. Hőtől és direkt napsütéstől óvjuk. Nagy mennyiségű készítmény tárolása esetén gondoskodjunk a tároló helyiség légcseréjéről vagy megfelelő szellőztetésről.

Gyermekektől és élelmiszerektől tartsuk távol! Szembe kerülés esetén a szemet bő vízzel azonnal mossuk ki. Sérült vagy túlérzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A készítmény szembe, szervezetbe jutását el kell kerülni.

Védőfelszerelés: érzékeny bőrűeknél és rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott. Zsíroldó hatása miatt a kezet kiszáríthatja. Használata után alapos kézmosás és bőrtápláló krém használata ajánlott.

Expozíciós határértékek: az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső:	enyhén viszkózus folyadék

Szín: 	víztiszta

Szag:	kellemes, parfümös

pH:	5,5 – 6,5

Össz. felületaktívanyag tartalom:	min. 8,5

Kifolyási idő (20ºC), sec:	150 - 300

Oldódás vízben:	korlátlanul oldódik

Sűrűség, g/cm3:	kb. 1,04

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás:	az előírt tárolási körülmények között stabil.

Kerülendő anyagok:	erős oxidálószerek, erős savak és erősen savas készítmények.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	a nyálkahártyát izgathatja.

Bőrre jutva:	a bőrt kiszáríthatja.

Szembe jutva:	irritáció lehetséges.

Szájon keresztül:	irritáció lehetséges.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás nem ismert.

Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan:

Nátrium-alkil-etoxi-szulfát: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg (szakirodalmi adat). LD50 (patkány, dermális)  2000 mg/kg (szakirodalmi adat).

Irritáció:

Bőr: (nyúl) irritatív (szakirodalmi adat). Szem (nyúl): szemkárosodást okozhat (szakirodalmi adat). Szenzibilizáció (maximálási teszt, guineai malac): nem szenzibilizáló (szakirodalmi adat).

Alkilamid-propil-betain: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg (szakirodalmi adat). LD50 (patkány, dermális)  2000 mg/kg (szakirodalmi adat).

Irritáció:

Bőr: (nyúl) nem irritatív (szakirodalmi adat). Szem (nyúl): irritatív (szakirodalmi adat). Szenzibilizáció (maximálási teszt, guineai malac): nem szenzibilizáló (szakirodalmi adat). Genotoxicitás (in vitro Ames teszt): nem mutagén (szakirodalmi adat).

Alkil-poliglükozid: akut toxicitás LD50 (szájon át)  2000 mg/kg (analógia). Bőr: könnyen izgató hatású (módszer OECD 404). Szem: nagyon ingerő (módszer OECD 405). Szenzibilizáció: nem szenzibilizáló hatású. Genotoxicitás: nem mutagén (analógia).

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

###### A készítmény felületaktív anyagot tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és talajvizekbe, csatornába jutást. Kritikus veszélyek nem ismertek.

Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

Nátrium-alkil-etoxi-szulfát: LC50 (halak)  1 mg/l/96 óra (szakirodalmi adat). EC50 (Daphnia)  1 mg/l (szakirodalmi adat). EC50 (algák)  1 mg/l (szakirodalmi adat).

Alkilamid-propil-betain: LC50 (halak)  1 mg/l/96 óra (szakirodalmi adat). EC50 (Daphnia magna)  1 mg/l/48 óra (szakirodalmi adat). EC50 (algák)  1 mg/l/72 óra (szakirodalmi adat).

Alkil-poliglükozid: akut haltoxicitás:  10  100 mg/l (módszer ISO 7346/2). Akut baktériumtoxicitás: EC0 > 1000 mg/l (eljárás: OECD 209).

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem ADR jelölésköteles.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele: a készítmény nem veszélyes, veszélyjel feltüntetése nem szükséges.

A készítményre vonatkozó R mondatok: --

A készítményre vonatkozó S mondatok: --

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

648/2004 EK rendelet

1907/2006 EK rendelet

- EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 36	Szemizgató hatású

R 38	Bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.