BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Savon Profi

Higiénés kézfertőtlenítőszer és kórházi bemosakodószer

#### Felhasználási javaslat:	széles hatásspektrumú, kéz- és bőrfertőtlenítőszer. Hatása baktericid, fungicid, virucid. Használható higiénés kézfertőtlenítésre, sebészi bemosakodásra, bőrfertőtlenítésre.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

2.	Összetétel

Fertőtlenítőszereket tartalmazó készítmény.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent-ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izopropil-alkohol |  40 % | 67-63-0 | 200-661-7 | F, Xi | R 11-36-67 |
| Etanol |  30 % | 64-17-5 | 200-578-6 | F | R 11 |
| Klórhexidin glukonát |  1 % | 18472-51-0 | 242-354-0 | Xn | R 22 |

- Veszélyességi besorolás**

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	F	Tűzveszélyes

Xi	Irritatív

R mondatok:	R 11	Tűzveszélyes

R 36	Szemizgató hatású

R 67	A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

4.	Elsősegélynyújtás**

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Tünetek: köhögés, szédülés, álmosság, fejfájás.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel majd szappannal le kell mosni. Tünetek: száraz bőr.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása közben Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Tünetek: vörösesség.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Ne hánytassuk. Tünetek: hasi fájdalom, hányinger, hányás. Forduljunk orvoshoz.

5.	Tűzveszélyesség**

Tűzveszélyességi osztály:	„A” (Fokozottan tűz és robbanás-veszélyes)

Lobbanáspont, zárttéri:	19 C.

Tűzoltó anyagok:	por, alkohol-rezisztens hab, nagy mennyiségű víz, széndioxid.

A tartályt porlasztott vízzel kell hűteni és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából.

Keletkező égéstermékek:	szén-monoxid, szén-dioxid, füst.

6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. Megfelelő védőeszközt (gumicsizma, gumikesztyű, légzésvédő- szűrőbetétes légzőkészülék szerves gázokra és gőzökre) kell használni. Szellőztetésről gondoskodni kell.

Meg kell akadályozni, hogy a készítmény csatornába, felszíni-és élő vizekbe, zárt helyre kerüljön. A kiömlött készítményt homokkal, földdel fel kell itatni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A területet vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség kiszabadulása esetén a tűzoltóságot értesíteni kell.

7.	Kezelés, tárolás**

Száraz, jól zárható, hűvös, jól szellőztethető helyen tárolandó. Fénytől, hő-és hőforrástól, nyílt lángtól, sugárzó hőtől óvjuk. Szikra, láng közelében nem szabad használni. A ködképződést és a gőzök munkatérbe jutását kerülni kell. A tároló tartályok legyenek a teljes tartalmat felfogó kármentővel körülvéve. Élelmiszertől, gyermekektől, takarmánytól tartsuk távol.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Kerülni kell a szervezetbe kerülést.

Munka közben étkezni, dohányozni, pipázni tilos. Olyan munkakörülményeket kell teremteni, hogy a dolgozók munkazónájában a levegő szennyezése az előírt határértékeket ne haladja meg.

A készítmény rendeltetésszerű, rendszeres használat esetén szárítja a bőrt. A bőr zsírtartalmát a fertőtlenített kézzel végzett munka befejezése után pótolni kell, kézápoló krém használata ajánlott.

AK (izopropil-alkohol): 500 mg/m3, CK (izopropil-alkohol): 2000 mg/m3. Ingerlő anyag.

AK (etil-alkohol): 1900 mg/m3, CK (etil-alkohol ): 7600 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső megjelenés:	színtelen, áttetsző, alkoholos illatú folyadék

Sűrűség 20°C-on:	kb. 0,87 g/cm3

- Stabilitás, reakcióképesség

A készítmény éghető folyadék. Könnyen párolog, gőzei a levegővel robbanó elegyet képezhetnek. Oxidálószerekkel hevesen reagálhat. Sokfajta műanyagot megtámadhat.

11.	Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Izopropil-alkohol: LD50 (patkány, orális): 5045 mg/kg. LD50 (bőrön át) > 2000 mg/kg. LD50 (belélegezve) > 5 mg/l. Bőr: nem ingerlő. Szem: gőze enyhén, a folyadék erősen ingerlő. Belégzés: 400 ppm-nél kisebb koncentráció enyhén ingerli a felső légutakat. Magasabb koncentrációban narkózis, álmosság, koordinációs zavar, vérnyomásesés, hányinger, hányás előfordulhat. Lenyelés: álmosság, gyomor- és béltáji fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés.

- Ökotoxicitás az alapanyagokra vonatkozóan**

Izopropil-alkohol: LC50 hal (Leuciscus idus melanotus) 8970 mg/l/48 óra. EC10 baktérium (Pseudomonas putida): 5175 mg/l/18 óra. IC50 (Daphnia Magna) > 1000 mg/l/24 óra.

Etanol: a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR jelölésköteles.

UN 1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (izopropil-alkoholt és etanolt tartalmaz) 3., PG II.

- Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet

16.	Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

F	Tűzveszélyes

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 11	Tűzveszélyes

R 22	Lenyelve ártalmas

R 36	Szemizgató hatású

R 67	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A készítmény veszélyjele:

F	Tűzveszélyes

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 11	Tűzveszélyes

R 36	Szemizgató hatású

R 67	A gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7	Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó

S 16	Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás!

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest. 2006. szeptember 29.