BIZTONSÁGI ADATLAP

A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:	1997. december 08.

Felülvizsgálva: 	2007. szeptember 26.

- A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:	Ultra Hos

Egyfázisú, fertőtlenítő hatású felülettisztítószer

A készítmény felhasználása:	nagyhatású- klór és aldehid mentes- tisztító- és fertőtlenítőszer, mely alkalmas kórházakban, egész-ségügyi intézményekben, szociális otthonokban padló, falfelületek, valamint vízzel mosható bútorok, berendezések és felszerelési tárgyak tisztítására, fertőtlenítésére. Hatása: baktericid, fungicid, virucid (HVB/HIV inaktiváló).

A gyártó és forgalmazó cég neve:	EVM Zrt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Biztonsági adatlapért felelős: 	reach@evmzrt.hu

web-oldal:	www.evmzrt.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

- A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA**

A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele:	Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondat:	R 36/38	Szem-és bőrizgató hatású

Címkézés: lásd 15. pont.

3.	ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**

A készítmény nemionos felületaktív anyagokat, szervetlen építőket, komplexképzőt, fertőtlenítőszert és illatot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zsíralkohol etoxilátum |  7 % | 69011-36-5 | -- | Xn | R 22-41 |
| N,N-Didecil-dimetil ammónium klorid |  5 % | 7173-51-5 | 230-525-2 | C | R 10-22 R 34-67 |
| Etiléndiamin tetraecetsav nátrium só |  3 % | 64-02-8 | 200-573-9 | Xi | R 36/38 |
| Propán-2-ol | < 2 % | 67-63-0 | 200-661-7 | F, Xi | R 11-36-67 |

A táblázatban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel a propán-2-ol rendelkezik: lásd 8. pont.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

Belégzés:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Elsősegély: friss levegő.

Bőrrel való érintkezés:	Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel és szappannal alaposan le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Sok vizet kell itatni a sérülttel. Tilos hánytatni. Forduljunk orvoshoz.

- TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

Tűz esetén felszabaduló anyagok:	szénmonoxid (CO), szén-dioxid (CO2), nitrogénoxidok.

Alkalmazható tűzoltószerek:	szén-dioxid, tűzoltópor, homok, hab vagy vízpermet.

Nem alkalmazható tűzoltószerek:	nem ismertek.

Különleges veszélyek:	nem ismertek.

Speciális védőeszköz tűzoltóknak:	ha szükséges, tűzoltóknak légzőkészülék.

## 6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN**

Kiömlés, szétáradás: az érintett területet körül kell zárni. A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, megfelelő védőeszközt (védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő). Szellőztetésről gondoskodni kell.

Csatornába, felszíni vízbe jutást meg kell akadályozni. A kiömlött készítményt védőgáttal körül kell venni, fel kell itatni (föld, homok, inert adszorbens), össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba, és veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyezett területet sok vízzel fel kell mosni.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Jól zárva, fagymentes, hűvös, száraz, jól szellőztethető helyen tartandó. Fénytől, hőtől, nyílt lángtól, sugárzó hőtől tartsuk távol. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy érzékeny bőrűeknek védőkesztyű használata ajánlott.

8.	EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: védőkesztyű, védőszemüveg. Zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja. Érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű használata ajánlott. Használat után bőrápoló krém javasolt.

Expozíciós határértékek: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: AK (propán-2-ol): 500 mg/m3, CK (propán-2-ol): 2000 mg/m3. Jellemző tulajdonsága: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat).

A többi alapanyag AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

Külső:	opálos, kissé viszkózus folyadék

Szag:	enyhe, alapanyagra jellemző

pH (natúr):	max. 12

Sűrűség (20 °C-on), g/cm3:	kb. 1,02

# Viszkozitás (20 °C-on), mPas:	kb. 20

- STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**

Stabilitás:	az előírt tárolási körülmények között stabil.

Kerülendő anyagok:	Anionos felületaktív anyagok és anionos felületaktív anyagot tartalmazó készítmények.

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

A készítményre vonatkozó toxikológiai információk:

Belélegezve:	a nyálkahártyát izgathatja.

Bőrre jutva:	a bőrt kiszáríthatja, irritáló hatás lehetséges.

Szembe jutva:	irritáló hatás lehetséges.

Szájon keresztül:	irritáció lehetséges.

A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás sem zárható ki.

Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan:

##### N,N-Didecil-dimetil ammónium klorid: akut toxicitás: LD50 (patkány, orális): 238 mg/kg (OECD Test Guideline 401). Akut toxicitás: LD50 (nyúl, dermális): 3342 mg/kg. Bőrirritáció: irritáló (nyúl), kitettség ideje 3 perc, módszer Guideline 404, Szenzibilitás: nem szenzibilizáló, faj: tengerimalac (Buehler teszt) módszer: US-EPA. in vitro genotoxicitás: negatív (Ames teszt), módszer OECD 471. in vivo genotoxicitás: negatív (Kromoszóma aberrációs teszt in vivo, alkalmazási mód: patkány, orális), módszer: OECD 475.

Zsíralkohol etoxilátum: akut toxicitás: LD50 (orális, patkány)  2000 mg/kg, LD50 (dermális, patkány)  2000 mg/kg. Bőrirritáció nem irritáló (nyúl, irodalmi adat). Szemirritáció: súlyos szemkárosodás lehetséges (irodalmi adat). Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizáló (maximáló teszt tengerimalac). Genotoxicitás in vitro: Ames teszt: nem mutagén (irodalmi adat).

12.	ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

###### A készítmény felületaktív anyagot és fertőtlenítőszert tartalmaz. A készítmény erősen lúgos kémhatású. Nagy mennyiségben környezetbe jutva pH eltolódást okoz, a víz minőségét veszélyezteti.

Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:

##### Didecil-dimetil ammónium klorid: hal toxicitás LC50 (szivárványos pisztráng): 1,0 mg/l/96 óra (OECD Test Guideline 203). Daphnia toxicitás: EC50 0,094 mg/l/48 óra: bénulás (módszer: EPA-FIFRA). Földben élő szervezetek toxicitása (NOEC)  1000 mg/kg, faj: földi giliszta, akut toxicitás: kitettség ideje 14 nap (OECD Test Guideline 207). Stabilitás vízben: abiotikus bomlás, hidrolitikailag stabil (módszer EPA-FIFRA). Biológiai lebomlás: könnyen lebomlik (módosított Strum teszt 72%). Bioakkumuláció: biológiailag nem akkumulálódik. Biokoncentrációs faktor (BCF): 81,00, faj: kékkopoltyús naphal, kitettség ideje 46 nap (módszer: EPA-FIFRA).

Zsíralkohol etoxilátum: hal toxicitás: LC50 (Cyprinus caprio): 1-10 mg/l/96 óra (OECD irodalmi adat). Daphnia toxicitás: EC50 (Daphnia magna): 1-10 mg/l/48 óra (OECD 202 irodalmi adat). Alga toxicitás: EC50 (Scenedesmus subspicatus): 1-10 mg/l/72 óra (OECD 201 irodalmi adat).

A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok.

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK**

ADR jelölésköteles:

UN 3267 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS, SZERVES ANYAG M.N.N., (zsíralkohol etoxilátum, N,N-didecil-dimetil ammónium klorid) 8., PG III.

15. 	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

A készítmény veszélyjele:

Xi	Irritatív

A készítményre vonatkozó R mondatok:

R 36/38	Szem-és bőrizgató hatású

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45	Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet

648/2004 EK rendelet

- EGYÉB INFORMÁCIÓK

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt komponensekre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

F	Tűzveszélyes

C	Maró

Xn	Ártalmas

Xi	Irritatív

R mondatok az alapanyagokra:

R 10	Kevésbé tűzveszélyes

R 11	Tűzveszélyes

R 22	Lenyelve ártalmas

R 34	Égési sérülést okoz

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású

R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

R 67	Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.