BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A készítmény neve:	Evivul

Általános ipari mosószer

#### Felhasználási javaslat:	a textiliparban előnyösen alkalmazható mosószerként. Laza nyers gyapjú, szintetikus bekeverésű vagy tiszta gyapjúszövetek, hurkolt, illetve szőtt kelmék mosására egyaránt kiválóan használható. Még kemény vízben is igen jó a mosóaktivitása.

A gyártó és forgalmazó cég neve: EVM Rt.

Cím:	H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

# Telefon:	+36-1-253-15-90

# Telefax:	+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:	+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

2.	Összetétel

A készítmény nemionos és anionos felületaktív anyagot, alkoholt és komplexképző adalékot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

| megnevezés | koncent- ráció | CAS szám | EINECS szám | Veszély- jel | R mondatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zsíralkohol etoxilátum | < 12 % | 68951-67-7 | -- | Xi | R 36/38 |
| Etil-alkohol | < 12 % | 64-17-5 | 200-578-6 | F | R 11 |
| Dialkil-szulfoszukcinát nátrium só | < 3% | 577-11-7 | 209-406-4 | Xi | R 10-36 |
| Etiléndiamin tetraecetsav nátrium só |  2 % | 64-02-08 | 200-573-8 | Xn | R 22-38 |

- Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes készítmény. Zsíroldó hatása következtében a bőrt kiszáríthatja.

4.	Elsősegélynyújtás

Általános: 	A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:	A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés:	A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Itassunk a sérülttel sok vizet. Hánytatni nem szabad. Forduljunk orvoshoz.

5.	Tűzveszélyesség

Tűzveszélyességi osztály:	C (tűzveszélyes)

Nyílttéri lobbanáspont: 	78C

Tűzoltó anyagok:	víz, tűzoltópor, alkoholálló hab, homok, szénsav

6.	Óvintézkedés baleset esetén**

Kiömlés, szétáradás: Az érintett területet körül kell zárni. Megfelelő védőeszközt kell használni. Szellőztetésről gondoskodni kell. Meg kell akadályozni, hogy a készítmény csatornába vagy felszíni vizekbe kerüljön. A kiömlött készítményt homokkal, földdel fel kell itatni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

7.	Kezelés, tárolás**

Száraz, jól zárható, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen tárolandó. Fénytől, hő-és gyújtóforrástól, sugárzó hőtől, nyílt lángtól, szikrától óvjuk. Élelmiszertől, gyermekektől tartsuk távol. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Sérült vagy érzékeny bőrűeknek védőkesztyű viselése ajánlott.

8.	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Az anyag bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.

Védőfelszerelés: érzékeny bőrűeknél védőkesztyű használata ajánlott.

AK (etil-alkohol): 1900 mg/m3, CK (etil-alkohol): 7600 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Külső:	enyhén ammóniaszagú, sárgás színű folyadék

pH (1 %-os deszt vizes old.):	7,0-8,5

Oldhatóság:	vízben könnyen oldódik

- Stabilitás, reakcióképesség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil.

11.	Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan**

Zsíralkohol etoxilátum: LD50 (patkány, orális)  2000 mg/kg. Szem: irritáló (nyúl), súlyos és maradandó szemkárosodást okozhat. Bőr: egyszeri alkalmazásnál (nyúl, 4 óra) közepes mértékű irritáció. Szenzibilizáló hatás: nem szenzibilizál.

Dialkil-szulfoszukcinát nátrium só: LD50 (patkány, orális) > 2000 mg/kg. Primer irritáló hatás. Bőrirritáció: izgatja a bőrt és a nyálkahártyát. Szemirritáció: izgatja a szemet.

# Etiléndiamin tetraecetsav nátrium só: akut toxicitás: LD50 (patkány, orális) > 1000 mg/kg (Akzo Nobel E-file). Bőr: nem irritáló (Akzo Nobel E-file). Szem: enyhén irritáló (Akzo Nobel E-file).

- Ökotoxicitás az alapanyagokra vonatkozóan**

Zsíralkohol etoxilátum: KOI: 2,45 mg O2 / mg. EC50  1 mg/l.

Etanol: a halakra 24 órán belül 9000 mg/l halálos.

# Etiléndiamin tetraecetsav nátrium só: LC50 (hal) > 100 mg/l/96 óra, EC50 (Daphnia Magna) > 500 mg/l/24 óra.

# A felületaktív anyag biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.	Szállításra vonatkozó előírások

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15.	Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

38/2003 (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

- Egyéb

A biztonsági adatlapot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze az alapanyagok biztonsági adatlapjai és a vonatkozó rendeletek alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőségvállalásnak. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest. 2006. január 21.