1. A készítmény neve:

# 1.1. Kereskedelmi név:  	RAID Protector légy és szúnyogirtó aeroszol

## Azonosítási szám:     		696046/005

1.2. A készítmény felhasználása: 	légy- és szúnyogírtó aeroszol

1.3. Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe:             Europlant, Hollandia

Forgalmazó cég neve, címe: 	S.C. Johnson Kft.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.

Telefon: 224-8400; Fax:224-84-05

1.4. Sürgősségi telefon:                    Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
                                                           (ETTSZ). Telefon: 06-80-201-199

2. Összetétel:

2.1. Ismert összetevők/veszélyes anyagok: piperonil butoxid, pirethrin, hajtógáz: propán,bután

2.2. Veszélyes összetevők:

kémiai név		CAS-szám	EINECS-szám     Koncentráció%       Osztályozás

bután			106-97-8	203-448-7		20-30		F+ R 12

propán 		74-98-6	200-827-9		5-10		F+ R 12

piperonil butoxid	51-03-6	200-076-7		1-5		N R 50-53

piretrin extraktum      8003-34-7	232-319-8		<0.5		N, Xn R 20-21-22-
                                                                                                                                 50-53

Az R-mondatok szövegét lásd a 15. pont alatt

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

F+ Fokozottan tűzveszélyes,

Környezeti veszély (szimbólum nem kell!)

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 12	           Fokozottan tűzveszélyes

R 52/53          Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó     
           károsodást okozhat

Lehetséges veszélyek:

3.1. Egészségkárosító hatás: Lásd a 15. pont alatt is.

Belégzés: Permetének, ködjének belégzésekor irritálhatja a légzőszerveket. Nem

rendeltetésszerű felhasználását, koncentrálását követő belégzésekor jelentős

egészségkárosodást okozhat, amely végzetes kimenetelű is lehet.

Bőr: Ismételt expozició irritációt válthat ki.

Szem: Ismételt expozició irritációt válthat ki.

Lenyelés: Lenyelve rossz közérzetet okozhat.

3.2. Környezetkárosító hatás: Lásd a 12. pont alatt. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a

vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

3.3. Egyéb speciális adatok: Fizikai- kémiai veszély: Fokozottan tűzveszélyes

4. Elsősegélynyújtás:

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-199).

4.1. Általános utasítás: Az elszennyeződött ruházatot azonnal el kell távolítani.

4.2. Belégzést követően:  Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől. Nehéz légzés kialakulásakor azonnal hívjunk orvost.

4.3. Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Ha irritatív tünetek jelentkeznek orvoshoz kell fordulni.

4.4. Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Ha szemirritáció alakul ki, azonnal szakorvoshoz kell fordulni.

4.5. Véletlen lenyeléskor: : Ha a sérült eszméleténél van szájüregét vízzel óvatosan ki kell öblíteni, az öblítő vizet nem szabad lenyelni. Tilos hánytatni! Azonnal hívjunk orvost. A címkét mutassuk meg az orvosnak.

4.6. Figyelmeztetés az orvos részére: Tartalmaz desztillált petróleumot

5. Tűzveszélyesség:

  - Oltóanyagok: vízpermet vagy oltóhab a körülményeknek megfelelően

  - Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő oltóanyag: A gyártó nem jelez ilyen anyagot

5.3.  Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény:  Tűz és/vagy robbanás  
        esetén a keletkezett füstöt nem szabad belélegezni.

  - Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: Magas hőmérséklet robbanást idézhet elő. Szén oxidjai képződhetnek.

  - Különleges veszélyhelyzet: Nagy mennyiségű égő folyadék esetén meg kell előzni a további szennyeződést a tűz tovaterjedése miatt

  - Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból  származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

5.6. Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített 
       levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören 
       záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak 
       nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék 
       érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és 
       a füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

##### 6.1.Személyi védelem: Lásd a 7. és 8. pont alatt. Megfelelő egyéni védőeszközök (védőkesztyű és védőszemüveg stb.) használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos.

A kiömlött anyag eltávolítása után a felületet alaposan mossuk fel vízzel.

6.2.Környezetvédelem: Nagy menyiség kiömlésekor meg kell akadályozni, hogy a készítmény a környezetbe jusson. A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

6.3. Szabadba jutás esetén: Ha az aeroszolos flakon megsérülne, akkor környezetében le kell kapcsolni minden gyújtóforrást és nem használható olyan készülék, amelyben szikra keletkezhet. A kiszivárgott vagy kiömlött készítményt érinteni tilos. Éghető anyagot pl. fűrészport és egyéb éghető anyagot a felitatáshoz nem szabad alkalmazni. A szabadba jutott készítményt közömbös, ásványi eredetű nedvszívó anyaggal (föld, homok) kell felitatni és az összegyűjtött/lapátolt hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. Meg kell akadályozni a statikus feltőltődés kialakulását. A szennyezett területet bőséges vízzel alaposan fel kell mosni.

7. Kezelés és tárolás:

7.1.Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Permetét, ködét nem szabad belélegezni, kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését. A nyomás alatti palackot védjük a fénytől és ne tegyük ki 50°C feletti hőmérsékletnek. Ne lyukasszuk ki és ne égessük el, még üres állapotban sem. Ne permetezzük nyílt lángra illetve annak közelében vagy bármilyen izzó anyagra. Hegesztési felületek, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Használat közben enni és inni nem szabad, tilos a dohányzás.  Használat közben vagy után kezet kell mosni.

7.2.Tárolás: Gyermekek elől elzárva és élelmiszerektől és állati eledeltől elkülönítetten tartandó! Távol kell tartani magas hőmérséklettől és gyúlékony felületektől.

Az aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik. A palackot felnyitni, ütögetni, 
felszúrni, sugárzó hő hatásnak kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Száraz, hűvös, jól szellőzött, 50 °C alatti hőmérsékleten tárolható. Fénytől védeni kell. Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. A készülék utántöltése tilos!

7.3. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény: Tartsa távol magas hőmérséklettől.

7.4. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő anyagok: lásd 10. pont alatt

7.5. Különleges tárolási feltételek: Lásd a 10. pont alatt (elkerülendő anyagok)

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

8.1. Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték: A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Az egyes összetevők közül a bután munkahelyi levegőben megengedett határértéke: ÁK-érték: 2350 mg/m3; CK-érték: 9400 mg/m3;

A gyártó által megadott határértékek:

összetevő			TWA 8 óra					TWA 15 perc

bután CAS: 106-97-8		1430 mg/m3. 600 ppm MAK érték		nincs meghatázozva

propán CAS: 74-98-6		1000 ppm 1800 mg/m3. OSHA Z-1PEL	nincs meghatározva

Piretrin extraktum			5 mg/m3.				nincs meghatározva

CAS: 8003-34-7		OSHA Z-1 PEL

8.2. Az expozició ellenőrzése: Használata után kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. Az általános munkabiztonsági és higiénés feltételeket biztosítani kell.  A munkahelyi levegőben megengedett határkoncentrációkat ellenőrizni kell.

8.3. Személyi védőfelszerelések

8.3.1. Általános védelem és higiénés feltételek: A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni és újrafelhasználás előtt ki kell mosni.

8.3.2. Légzésvédelem: Megfelelő szellőzés/szellőztetés mellett és rendeltetésszerű alkalmazásakor speciális követelmény nincs.

8.3.3. Kézvédelem: 	Speciális követelmény nincs

8.3.4. Szemvédelem: Speciális követelmény nincs

8.3.5.Általános utasítás: Speciális követelmény nincs

8.3.6. Környezeti expozició korlátozása és ellenőrzése: Lásd 7. pont alatt.

8.3.7. További információ: A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Aeroszol

9.1.Színe: nem alkalmazható	Szaga: jellegzetes

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos biztonsági információk:

9.2.1. pH.érték, (20ºC): 				nem alkalmazható

9.2.2. Forráspont/Forrási hőmérséklettartomány (ºC): 	nem alkalmazható

Olvadás pont/Olvadási tartomány (ºC):     nem alkalmazható

Fagyás pont (ºC):    			           nem alkalmazható

9.2.3. Lobbanáspont (ºC): 				nem alkalmazható

9.2.4. Gyúlékonyság: 	                                   nem ismert

9.2.5. Gyúlladási hőmérséklet (ºC): 		nem alkalmazható

9.2.6. Öngyulladás:				nem ismert

9.2.7. Öngyulladái hömérséklet: 			nem alkalmazható

9.2.8. Oxidálóképesség: 				nem alkalmazható

9.2.9. Robbanásveszélyes tulajdonságok: 		nem alkalmazható

9.2.10. Robbanási határérték (Vol.%) alsó/felső:	1.9-8.4 (bután)

9.2.11. Gőznyomás (g/cm3): 		            nem alkalmazható

9.2.12. Relatív sűrűség (H2O=1): 			nem alkalmazható

9.2.13. Oldékonyság vízben (g/l):

9.2.14. Oldékonyság zsírban (g/l):

9.3. Egyéb adatok:

9.3.1. Viszkozitás: 				nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség:

10.1.Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, normál háztartási felhasználási feltételek között rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil termék.

10.2. Elkerülendő körülmények: Magas hőmérséklet, szikra, láng  és gyújtóforrástól távol tárolandó

10.3. Elkerülendő anyagok: nem ismert

10.4.Veszélyes bomlástermékek: nincs meghatározva

10.4.További adatok:

11. Toxikológiai adatok:

11.1. Toxikológiai információk:

11.1.1. Akut toxicitás:

Számított orális LD50  érték: >2 g/kg (átlag)

Számított dermális LD50  érték: >5 g/kg (átlag)

Számított inhalációs LD50  érték: >200 mg/l

11.1.2. Mérgező hatás szájon keresztül:  Rosszullétet, émelygést, hányingert, hasmenést hasfájást okozhat.

11.1.3. Mérgező hatás szembe jutva: Irritációt, szemvörösödést okozhat.

11.1.4. Mérgező hatás bőrrel érintkezve:  Irritációt okozhat

11.1.5. Mérgező hatás belélegezve: Légúti irritációt válthat ki, magasabb koncentrációnál

narkózis, álmosság, hányinger, hányás fordulhat elő. Nem rendeltetésszerű felhasználását,

koncentrálását követő belégzésekor jelentős egészségkárosodást okozhat, amely végzetes

kimenetelű is lehet.

11.1.6. További adatok: Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás:

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A gyártó közlése szerint a készítmény a módosított 1999/45/EC direktiva szerint a

környezetet befolyásoló veszélyes anyag. A rendelkezésre álló információk szerint azonban

nem várható, hogy rendeltetésszerű használata esetén jelentősen károsítaná a környezetet.

A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős.

13.1. Maradékok: Rovarirtószer hulladék

13.1.1.Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján.

13.1.2. Biztonságos kezelés: Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett veszélyes hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13.2. Szennyezett csomagolóanyag

13.2.1.Javaslat az ártalmatlanításra: Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális

hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. A kiürült palack is tartalmaz még termék maradékot. A maradék/hulladék kezelésekor be kell tartani az általános higiénés óvintézkedéseket.

13.2.2. Biztonságos kezelés: Lásd 13.1.2. pont alatt. A hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint / a gyártó szerint  –  jelölésköteles.

14.1. Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID):

UN-szám: 1950 aeroszol-

Osztály: 2

Címke: 2.2

Csomagolási csoport: nem alkalmazható

További információ: aeroszol

Korlátozás: Lehet, hogy mennyiségi korlátozás van érvényben a termékre, kérjük ellenőrizze a szállítási dokumentumot.

14.2.Tengeri szállítás (IMDG-kód):

UN-szám: 1950 aeroszol-

Osztály: 2

Címke: 2.2

Csomagolási csoport: nem alkalmazható

EmS: F-D S-U

Tengervizet károsító anyag/Marine Pollutant: -

Korlátozás: Lehet, hogy mennyiségi korlátozás van érvényben a termékre, kérjük ellenőrizze a szállítási dokumentumot.

14.3. Légi szállítás (ICAO/IATA): nincs meghatározva

15. Szabályozási információk:

A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben (99/45/EC, 75/324/EEC) foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség szerint osztályozható.

Veszélyesség szerinti besorolás:  F+ Fokozottan tűzveszélyes, Környezeti veszély (szimbólum nem szükséges)

Veszélyességi szimbólum: F+ Fokozottan tűzveszélyes

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 12		Fokozottan tűzveszélyes

R 52/53          Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó     
           károsodást okozhat

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 2                  Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 51		Csak jól szellőztetett helyen használható

S 16		Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23 		A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni

Csak a használati utasítás szerint alkalmazható.

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! A tároló konténert jól szellőzött helyen kell tartani. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Tartsa távol élelmiszerektől és állati eledeltől.

Tartalmaz: piretrint & piperonil butoxidot

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet. 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet; 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról: A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok: A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. rendelet Hulladék: A  2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Egyes felületaktív anyagok biológiai bonthatósága: A 6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. Rendelet.

16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESTCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM. számú egészségügyi miniszteri rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információkat, adatokat és ajánlásokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartjuk, melyek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (lásd 2. pont):

R 12	Fokozottan tűzveszélyes

R 50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre,

R 53	A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 22	Lenyelve ártalmas

R 20	Belélegezve ártalmas

R 21	Bőrrel érintkezve ártalmas

A Biztonsági Adatlap a 2006.01.23.-án  kiállított   696046/005 azonosítási számú Material Safety Data Sheet alapján készült.

Budapest, 2006. február 13.