1. A készítmény neve:

# 1.1. Kereskedelmi név:  Mr. Muscle lefolyótisztító

## Azonosítási szám:     675210/001

1.2. A készítmény felhasználása: Lefolyótisztítószer

1.3  Társaság/vállalat azonosítása:

Gyártó cég neve, címe:          Farmol safaca, Olaszország

Forgalmazó cég neve, címe:  S.C.Johnson Kft.

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6.

Telefon: 224-8400; Fax:224-84-05

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

Telefon: 06-80-201-199

2. Összetétel:

2.1. Ismert összetevők/veszélyes anyagok: a nátrium-hipoklorit, nátrium-hidroxid, nem ionos tenzid, szappan

2.2. Veszélyes összetevők:

Összetevők		     CAS-szám	     EINECS-szám	            %	      Osztályozás

nátrium-hipoklorit	  7681-59-9	   231-668-3  	      5 - 10 %	     C, N R 31-34-50

nátrium-hidroxid      	  1310-73-2	   215-185-5	      1 -   5 %         C, R 35

tetradekan-dimetil-

amin-oxid		   3332-27-2	    222-059-3	      1 -   5 %	      Xi, N R 38-41-50

Az R-mondatok szövegét lásd a 15. pont alatt

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

C maró

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 34	Égési sérülést okoz

Lehetséges veszélyek:

3.1.Egészségkárosító hatás: Lásd a 15. pont alatt is.

Belégzés: Rendeltetésszerű használat során nem várható káros hatás. Baleset esetén klórgáz

szabadulhat fel, amely köhögést és nehéz légzést válthat ki.

Bőr: Égési sérülést okozhat

Szem: Közvetlen  szembejutás esetén maradandó károsodást okozhat.

Lenyelés: Égési sérülést okozhat az emésztő traktusban.

3.2. Környezetkárosító hatás: Lásd a 12. pont alatt. Az 1999/45/EC Directiva szerint nem osztályozható mint környezetre veszélyes készítmény

3.3. Egyéb speciális adatok: Fizikai- kémiai veszély: -

4. Elsősegélynyújtás:

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-199).

4.1. Általános utasítás: Az elszennyeződött ruházatot azonnal el kell távolítani.

4.2. Belégzést követően:  Nagy koncentrációban belélegezve a légzőszervek károsodását okozhatja. Baleset esetén klór gáz képződhet. A sérültet friss levegőn helyezzük nyugalomba, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől. Nehéz légzés kialakulásakor szakképzett személy adhat oxigént a sérültnek és azonnal hívjunk orvost.

4.3. Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő hideg vízzel legalább 20 percen keresztül és azonnal orvoshoz kell fordulni. A szennyezett ruházatot újra használat előtt ki kell mosni.

4.4. Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 20 percig. Azonnal vigyük szakorvoshoz a sérültet, mert az erősen lúgos kémhatású készítmény súlyos, maradandó szemkárosodást okozhat.

4.5. Véletlen lenyeléskor: Lenyelés esetén azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a szer edényzetét és a címke feliratot.

4.6. Önvédelem elsősegélynyújtáskor:

4.7. Információ az orvosnak:

5. Tűzveszélyesség:

  - Oltóanyagok:  Nincsenek speciális követelmények

  - Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő oltóanyag: A gyártó nem jelez ilyen anyagot

  - Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény:

  - Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: Ártalmas és mérgező gázok képződhetnek tűz esetén

  - Különleges veszélyhelyzet: A tűzet, ha lehetőség van rá védett helyről oltsuk. Tűz
és/vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt.

5.6.  Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból 
         származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába.

5.7.  Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített 
         levegős légzőkészülék, illetve az EU vagy nemzeti előírásoknak megfelelő teljes
         védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és  
         védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely 
         megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során 
         keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

6.1.Személyi védelem: Lásd a 7. és 8. pont alatt. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését és gőzének belégzését. Megfelelő EU és nemzeti előírásoknak megfelelő egyéni védőeszközöket (védőkesztyű és védőszemüveg stb.) kell viselni baleset bekövetkezésekor. A használat során kiömlött anyagot alaposan mossa le.

6.2.Környezetvédelem: Nagy menyiség kiömlésekor meg kell akadályozni, hogy az anyag/készítmény a környezetbe jusson. A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő védőrendszabályokat kell alkalmazni. A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.

6.3. Szabadba jutás esetén:

Kiömlés, szivárgás esetén: A kiszivárgott vagy kiömlött készítményt megfelelő közömbös, ásványi eredetű nedvszívó anyaggal (föld, homok) kell felitatni és az összegyűjtött/lapátolt hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. A szennyezett területet bőséges vízzel alaposan fel kell mosni.

7. Kezelés és tárolás:

7.1.Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Nem keverhető más vegyszerrel. Egyedülálló edényzetében, függőleges helyzetben tartandó. Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Permetét nem szabad belélegezni, kerülni kell a készítménnyel való közvetlen és ismételt érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését.  Mossa meg kezét használat közben vagy után.

7.2.Tárolás: A készítmény csak eredeti csomagoló anyagában, hűvös, jól szellőzött helyen tárolható. Fagytól védeni kell. Élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva tárolandó.

Gyermekek elől elzárva és élelmiszerektől elkülönítetten tartandó! Eredeti edényzetében, szorosan zárva, fagymentes helyen tárolandó.

7.3. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő körülmény: Hőforrástól tartsuk távol.

7.4. Biztonsági megfontolások miatt elkerülendő anyagok: lásd 10. pont alatt

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

8.1. Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték: A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Az összetevők közül a munkahelyi levegőben megengedett határkoncentráció: nátrium-hidroxid: ÁK: 2 mg/m3, CK-érték: 2 mg/m3 .

A gyártó adata szerint a

összetevő			  8   TWA óra 				15 TWA perc

nátrium hidroxid

CAS: 1310-73-2	2 mg/m3, OSHA Z-1 PEL		2 mg/m3, ACGIH STEL

8.2. Az expozició ellenőrzése: Általános szellőztetés általában elegendő. A munkahelyi levegőben megengedett határkoncentrációval rendelkező komponensek koncentrációjának ellenőrzése szükséges lehet.

8.3. Személyi védőfelszerelések

8.3.1. Általános védelem és higiénés feltételek: Az általános munkahelyi munkabiztonsági és higiénés feltételeket biztosítani kell.

A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. A munkahely közelében kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani.

8.3.2. Légzésvédelem: Speciális követelmény nincs.

8.3.3. Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

8.3.4. Szemvédelem: Komplett szemvédelem, megfelelő védőszemüveget kell viselni.

8.3.5.Általános utasítás: Az elszennyeződött ruházatot újrafelhasználás előtt ki kell mosni.

8.3.6. Környezeti expozició korlátozása és ellenőrzése: Lásd 7. pont alatt.

8.3.7. További információ: A fenti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak.

Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a

munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Folyadék

9.1.Színe: szalmasárga Szaga: klór szagú

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos biztonsági információk:

9.2.1. pH.érték, (20ºC): 				12,0 – 13,0

9.2.2. Forráspont/Forrási hőmérséklettartomány (ºC): 	nincs meghatározva

Olvadás pont/Olvadási tartomány (ºC): 	 	nincs meghatározva

9.2.3. Lobbanáspont (ºC): 				nem alkalmazható

9.2.4. Gyúlékonyság: 	                                   	nem alkalmazható

9.2.5. Gyúlladási hőmérséklet (ºC): 		nem alkalmazható

9.2.6. Öngyulladás:				nem alkalmazható

9.2.7. Öngyulladái hömérséklet: 			nem alkalmazható

9.2.8. Oxidálóképesség: 				nem alkalmazható

9.2.9. Robbanásveszélyes tulajdonságok: 		nem alkalmazható

9.2.10. Robbanási határérték (Vol.%) alsó/felső:	nem alkalmazható

9.2.11. Gőznyomás (g/cm3): 			 nincs meghatározva

9.2.12. Relatív sűrűség (D20/4): 	 		 1,115

9.2.13. Oldékonyság vízben (g/l):			 vízben teljesen oldódik

9.2.14. Oldékonyság zsírban (g/l):			 nem alkalmazható

9.3. Egyéb adatok:

9.3.1. Viszkozitás: 				1000-1500 cP

10. Stabilitás és reakciókészség:

10.1.Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, normál háztartási felhasználási feltételek között rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil termék.

10.2. Elkerülendő körülmények: Hő hatására lebomolhat.

10.3. Elkerülendő anyagok: Erős savak, savas kémhatású tisztítószerek, redukáló anyagok.  
 Savakkal érintkezve hevesen reagál, alumíniumot, rezet megtámadja. Ne keverjük más  
 készítményekkel, savakkal.

10.4.Veszélyes bomlástermékek: bomlástermékei: klórgáz képződhet.

10.5.További adatok:

11. Toxikológiai adatok:

11.1. Toxikológiai információk:

11.1.1. Akut toxicitás: A készítmény becsült orális LD50 értéke: > 2 ml/kg,

11.1.2. Mérgező hatás szájon keresztül: Égési sérülést okozhat az emésztő trakrusban.

11.1.3. Mérgező hatás szembe jutva: Égési sérülést, maradandó károsodást okozhat.

11.1.4. Mérgező hatás bőrrel érintkezve: Égési sérülést okozhat.

11.1.5. Mérgező hatás belélegezve: Rendeltetésszerű használata során káros hatása nem ismert

11.1.6. További adatok: Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

12. Ökotoxicitás:

A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó illetve konkrét ökotoxikológiai  adatok

nem állnak rendelkezésre. Az 1999/45/EC Directiva szerint a készítmény nem osztályozható

mint környezetet szennyező termék. A termék rendeltetésszerű használata során nyert

információs adatok alapján használata várhatóan nem okoz a környezetre jelentős káros

hatást.

A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős.

13.1. Maradékok

13.1.1.Javaslat az ártalmatlanításra: Ártalmatlanítás erre felhatalmazott cégek útján.

13.1.2. Biztonságos kezelés: Lásd a 7 és 15 pont alatt. A készítmény maradékai a veszélyes hulladék jegyzékben azonosító 20 01 15 (lúgok) EWC kódszámmal jelölt hulladéknak tekinthetők. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

13.2. Szennyezett csomagolóanyag

13.2.1.Javaslat az ártalmatlanításra: A háztartásokba használt kiürült és kimosott flakonok kommunális hulladékként kezelhetők.

13.2.2. Biztonságos kezelés: Lásd 13.1.2. pont alatt

A hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint –  jelölésköteles.

14.1. Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID):

- ADR osztály és sorszám: 8,

- Veszélyt jelölő szám: 80

- Cimkefelirat: 8

- UN Azonosítószám: 3266 maró, lúgos, szervetlen, folyékony anyag, m.n.n. Tartalmaz nátrium-hidroxidot és nátrium-hipokloritot

- Csomagolási osztály:II

- Korlátozás: Korlátozva lehet a mennyiség, át kell nézni a szállítási dokumentumot.

14.2.Tengeri szállítás (IMDG-kód):

- ADR osztály és sorszám: 8,

- Veszélyt jelölő szám: 80

- Cimkefelirat: 8

- UN Azonosítószám: 3266 maró, lúgos, szervetlen, folyékony anyag, m.n.n. Tartalmaz nátrium-hidroxidot és nátrium-hipokloritot

- Csomagolási osztály:II

- EmS: F-A S-B

- Marine Pollutant: nincs

- Korlátozás: Korlátozva lehet a mennyisége, át kell nézni a szállítási dokumentumot.

14.3. Légi szállítás (ICAO/IATA): nincs meghatározva

15. Szabályozási információk:

A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény , illetve annak végrehajtásáról szóló a 33/2004.(IV.26.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet 11. számú melléklet 2. pontja szerint készült.

Veszélyesség szerinti besorolás: C maró

Veszélyességi szimbólum:  C maró

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 34		Égési sérülést okoz

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:

S 1 /2	 	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 24/25 	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 		Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni legalább 20 percig és 
orvoshoz kell fordulni

S 27		A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

S 28                Ha az anyag a bőrre kerül, folyóvízzel bőven azonnal le kell mosni.

S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45		Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg 
kell mutatni

Címkén feltüntetendő a 648/2004 EC rendelet szerint :

Összetevők: 0,2-5% nem ionos felületaktív anyagok, 5-15% klóralapú fehérítőszer, 0,2-5% szappan

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet. 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet; 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról: A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok: A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. rendelet Hulladék: A  2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Egyes felületaktív anyagok biológiai bonthatósága: A 6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. Rendelet.

16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú Eü.M törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelettel, ill. 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok (lásd 2. pont):

## R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R 34 Égési sérülést okoz

R 50 Nagyon mérgező vízi szervezetekre

R 35 Súlyos égési sérülést okoz

R 36 Szemizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

## A Biztonsági Adatlap 2005. július 21.-én kiállított 675210/001 azonosító kódszámú Biztonsági Adatlap alapján

## készült.

Budapest, 2006. 04. 13.