# BIZTONSÁGI ADATLAP

1.	A KÉSZÍTMÉNY NEVE: ÜVEGSZÁLAS GITT

1.1.	Felhasználás: kötőanyag gittekhez magas töltőanyag tartalommal

1.2.	Gyártó cég neve: 		Ceys S.A.

Aveina Carrilet, 293-299, 08907 L’Hospitalet de Llobregat

Tel: (34) 932 606800

1.3.	Importáló cég neve:		Marcaceys Magyarország Kft.

2046 Törökbálint Depo Pf. 25.

Tel.: (+36 23) 511 430

Fax: (+36 23) 511 431

1.4.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199

2.	ÖSSZETÉTEL:

Speciális összetevők és nem veszélyes adalék anyagok keveréke.

| Megnevezés | # CAS-szám | EU-szám | Koncentráció tartomány (%-ban) | Veszélyjel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sztirol | 100-42-5 | 202-851-5 | 30 - 50 | Xn | 10-20-36/38 |

- VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok:

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 20 – Belélegezve ártalmas

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású

- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ORVOS RÉSZÉRE: A készítmény toxikus hatásai késleltetve is jelentkezhetnek, a balesetet követően min. 48 órás orvosi felügyelet szükséges!

  - LENYELÉS:

Teendők:

- Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni, illetve hánytatni!

- Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet!

- A sérülthöz minden esetben hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!

4.2. 		BELÉGZÉS:

Teendők:

- A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát és helyezzük kényelmes testhelyzetbe!

- Szükség esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést!

- A sérültet tartsuk melegen!

- Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésben szállítsuk!

- A címkét minden esetben mutassuk meg az orvosnak!

4.3. 	  BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Tisztítsuk meg a bőrfelületet bő szappanos folyóvízzel (15 percen át).

- Tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz!

4.4. 	SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át).

- Amennyiben a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljunk szakorvoshoz!

5.	TŰZVESZÉLYESSÉG

5.1. 	Oltóanyag:

CO2, oltópor, homok (vízsugár nem alkalmazható!).

5.2.  	Tűzoltáskor használatos védőruházat:

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és légzőkészülék.

  - Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek:

Füst és egyéb égéstermék, ezek belégzése súlyosan károsíthatja az egészséget!

  - Egyéb:

Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet. A közelben lévő tartályok vízzel hűtendők!

6.	ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

  - SZEMÉLYI VÉDELEM:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről!

##### KÖRNYEZETVÉDELEM:

A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

##### SZABADBA JUTÁS ESETÉN:

A szabadba jutott terméket nedvszívó anyaggal (savkötő anyag, univerzális kötőanyag, homok, kovaföld, fűrészpor) kell letakarni, felitatni és az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. A veszélyes hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges. Az anyagmaradványokat tilos vizes bázisú tisztítószerrel vagy vízzel feltakarítani!

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

  - Kezelés:

- Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről/helyi elszívásról!

- A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

- Kerüljük az aeroszolképződést!

- Távolítsuk el a gyújtóforrásokat! Dohányozni tilos!

- A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell!

  - Tárolás:

A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható.

A tároló helyiség megfelelően szellőztethető és takarítható legyen!

Tartsuk be a címkén feltüntetett utasításokat!

Száraz, hűvös helyen tárolandó!

- AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1. 	A munkavégzés feltételei:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a készítmény kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére (védőszemüveg viselése ajánlott).

Munka közben étkezni, dohányozni tilos!

Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőztetés mellett használható.

Élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve tárolandó!

A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal le kell cserélni!

Munkaközi szünetekben ill. munka végeztével alapos kézmosás szükséges!

Kerüljük a termék bőrrel és szemmel való érintkezését.

8.2. 	Munkahelyi légtérben megengedett határértékek:

Sztirol (CAS: 100-42-5) ÁK-érték: 50 mg/m3, CK-érték: 50 mg/m3

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

  - Személy védelem:

1. 	Légzésvédelem: rövid idejű vagy kismértékű expozíció esetén maszk; intenzív ill. hosszas expozíció esetén külső levegőtől függetlenített légzőkészülék.

### 2. 	Bőr- és testfelület védelme: -

3. 	Kézvédelem: megfelelő, nem áteresztő, a terméknek ellenálló védőkesztyű; a védőkesztyű kiválasztása az áteresztési időnek, a permeáció és a degradáció intenzitásának figyelembe vételével történjék. A védőkesztyűket előzetes tesztelésnek kell alávetni!

4. 	Szemvédelem: megfelelő, zárt védőszemüveg.

9.	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

9.1. 	Fizikai tulajdonságok:

1. 	Halmazállapot: folyékony

2. 	Szín: a specifikációtól függően többszínű

3. 	Szag: jellegzetes

4. 	Olvadáspont: -

5. 	Sűrűség (20 oC): 1, 5 g/cm3

6. 	Oldhatóság/keverhetőség: vízzel nem, vagy csak kismértékben keverhető

7. 	Forráspont: 145 °C

8. 	Viszkozitás (kinematikus 20 oC-on): -

9.	Gyulladási hőmérséklet: 480 °C

10.	Lobbanáspont: 31 °C

11.  Öngyulladás: nem öngyulladó

12.  Robbanékonyság: nem robbanásveszélyes; de a robbanásveszélyes gőz-lég-elegyek keletkezése nem zárható ki.

13.  Robbanáshatárok alsó/felső (térfogat %): 1,2 / 8,9

14.  Gőznyomás (20 °C): 6 hPa

15.  Szerves oldószer tartalom: 31,2 %

16.  Szilárd test tartalom: 68,8 %

  - Kémiai tulajdonságok:

1.    pH - érték (20 oC): -

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1  	Stabilitás:

- Normál hőmérsékleten: általános munkakörülmények között stabil.

- Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.

3.   Veszélyes reakciók, összeférhetetlen anyagok: nem ismertek

- TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1.	Akut toxicitás (LD50):

Sztirol (CAS-szám: 100-42-5):

LD50 (orális, patkány): 5000 mg/kg

LC50 (inhalatív, patkány): 24 mg/l/4h

11.2. 	Egyéb:

Bőr: irritálja a bőrt és a nyálkahártyákat.

Szem: irritálja a szemet.

Szenzibilizáció: szenzibilizáló hatása nem ismert.

- ÖKOTOXICITÁS:

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

Kis mennyiségek talajba jutása esetén is veszélyezteti az ivóvizet!

Vízveszélyességi osztály (WGK, önbesorolás alapján): 2 vízveszélyes

13.     	HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint. Csatornába engedni nem szabad! Nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

14.	SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

14.1.  	Szárazföldi szállítás:

1.  ADR/RID osztály: 3

2.  UN szám: 2055 SZTIROL MONMER, STABILIZÁLT

3.  Csomagolási osztály: III

4.  Kemler-szám: 39

  - Vízi szállítás:

1.  IMDG-osztály: 3

2.  UN-szám: 2055 SZTIROL MONMER, STABILIZÁLT

3.  Csomagolási osztály: III

4.  Bárca: 3

5.  EmS-szám: F-E, S-D

14.3.  	Légi szállítás:

- ICAO/IATA: 3

- UN szám: 2055 SZTIROL MONMER, STABILIZÁLT

- Csomagolási osztály: III

- Bárca: 3

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1.	Címkézésre vonatkozó előírások:

Veszélyszimbólum:

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok:

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 20 – Belélegezve ártalmas

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:

#### S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

## S 9 – Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 56 – Az anyagot és edényezetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

15.2.  	Vonatkozó törvények és rendeletek:

1.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.]

2.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

- Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.]

4.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16.  	EGYÉB

A biztonsági adatlap 2. pontjában előforduló R-mondatok teljes szövege:

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 20 – Belélegezve ártalmas

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény (a kémiai biztonságról) és a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség, illetve a teljes körűség igénye nélkül. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve a terméket gyártó/forgalmazó cég a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve a terméket gyártó/forgalmazó cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.